### İNDEKS

İHALE KONUSU VE İÇERİĞİ :

### A. GENEL

1. KALİTE KONTROLÜ :

2. ŞANTİYE KURULUMU

3. BİNANIN İNŞA EDİLECEĞİ ARAZİNİN YERİ :

4. MALZEMENİN EVSAFI VE KONTROLU :

5.MALZEME DENEYLERİ :

6.İŞÇİLİK :

7. İNŞAATIN MUHAFAZASI :

8. MÜTEFFERİK MASRAFLAR :

9. İNŞAAT SÜRESİNCE KOMŞU ARSALARIN VE YOLUN KULLANILMASI HALİ

### B.  İNŞAAT İŞLERİ

1.ARSANIN TEMİZLENMESİ, TESVİYE EDİLMESİ VE APLİKASYON :

2. BODRUM KAZISI + TEMEL KAZISI :

3. KAZIDAN ÇIKAN TOPRAĞIN KULLANILMASI:

4. BETONARME DÖKÜMLERİ :

Betonarmeyi Oluşturan Malzemelerin Karıştırılması :

Betonarme Betonunun Taşınması :

5. BETONARME DONATILAR:

6. BETONARME KISIMLARLA İLGİLİ GENEL ŞARTLAR :

Donatı:

Betonun sıkıştırılması ve bakımı:

Kalıp ve kalıp alma süreleri:

7. TOPRAK DOLGU, BLOKAJ VE GROBETON :

8. BODRUM PERDE DUVARLARI VE ZEMİNİN YALITIMI :

9. ÇIPLAK BETON (FAIR FACE) KALIP VE BETONU10.ÇELİK KAFES SİSTEMLERİ :

11. MAKAS FLANZALARI :

12. SANDVİÇ PANEL ÇATI KAPLAMASI :

13. ÇELİK İSKELET YAPILMASI :

14. SANDVİÇ PANEL + ALUMİNYUM KOMPOZİT LEVHA DUVAR :

15. SOFİTA BOŞUĞU İÇİNE ARA KAT YAPILMASI :

16. UZAY KAFES ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI :

17. SAHNE KONSTRÜKSİYON VE KAPLAMASI :

18. SU DEPOLARI YAPILMASI :

19.TİYATRO SALONU KADEMELİ ZEMİNİ :

20. TİYATRO SALONU KADEMELİ BALKON ZEMİNİ :

21. DİŞLİ DÖŞEME YAPILMASI :

22. TUĞLA DUVAR ÖRÜLMESİ :

23. SIVA İŞLERİ :

İç Cephe Sıva İşleri:

Dış Cephe Sıva İşleri:

24. ŞAP VE İZOLASYON :

25.ASMA TAVANLAR VE AKUSTİK KAPLAMALAR:

Alçı panel levhalarla asma tavan yapılaması :

Akustik Tavanlar ve Duvar Kaplamaları :

26. DÖŞEME KAPLAMALARI :

Halı Döşeme Kaplaması :

Doğal Granit Zemin Kaplaması :

Ahşap Badoma Döşeme Kaplaması :

Yükseltilmiş Döşeme :

Karomozaik Döşeme Kaplaması :

Granit Seramik Döşeme Kaplaması :

Dolgulu Traverten Zemin Kaplanması :

Dolgusuz Traverten Zemin Kaplaması :

27. BASAMAKLAR, DENİZLİKLER, EŞİKLER, HARPUŞTA VE SÜPÜRGELİKLER

28. FAYANAS KAPLAMALARI (döşemeden asma tavan seviyesine kadar döşenecek):

29. YAĞMUR SUYU BORULARI :

30. TESİSAT BACALARI ALUMİNYUM PANCURLARI :

31. ÇELİK MERDİVENLER,  IŞIK KÖPRÜS VE KEDİ YOLLARI:

32. CEPHE KAPLAMA İŞLERİ :

Sarı Taş Duvar Kaplaması :

Aluminyum Kompozit Panel Kaplama :

Giydirme Cephe:

Kullanılacak Malzemenin Cinsi veTeknik Özellikleri:

Strüktürel Silikon Giydirme Cephe:

33. KAPILAR:

Alumınyum Kapılar :

W.C Kapıları ve Ara Bölmeleri(kompakt laminant w.c böleme ve kapı kanadı yapılması) :

Makine Dairesi Dış İrtibat Kapağı :

Çatı Duman Tahliye Kapakları:

Malzeme + Dekor Giriş Kapısı :

MDF Üzerine Ağaç Sıkma İç Kapılar :

Acil Çıkış  Kapıları :

35. Paslanmaz Çelik Krom Korkulukları :

34.Dilatasyon Kapakları :

36. ARMATÜRLER :

Klozet (Alafranga Tuvalet):

Lavabolar

Pisuvarlar

Havluluk ve Kağıtlık

Duş

Aynalar

Özürlü Tuvaleti :

37.BOYA İŞLER :

İç Cephe Boya İşleri (Plastik  Boya):

# Ahşap İmalatın Yağlı Boya İle Boyanması:

# Akrilik Dış Cephe Boyası:

38. ASANSÖRLER :

39.BAHÇE DUVARI VE KAPILARI :

40. ÇIPLAK BETON (Brüt Beton)  ÇİÇEKLİK:

41. ÇEVRE KALDIRIMI :

42. KALDIRIM YAPIM İŞLERİ :

Kazı  İşleri:

Büzler  ve  Büz  Döşenmesi:

Bordürler:

Kanivo  ve  Izgaralar:

Temizleme  Bacaları :

Beton Parke Kaplama:

43. SERVİS RAMPASI YAĞMUR SUYU DRENAJI :

44. ELEKTRİK, MEKANİK VE SIHHİ TESİSAT İŞLERİ:

Mekanik Tesisat :

Temiz ve Pis Su Tesisatı :

Rogarlar :

Elektrik Tesisatı :

Telefon Hattı :

45. BAYRAK DİREKLERİ :

46. ALÜMİNYUM KAMUFLAJ PANCURLARI :

47. BODRUM HAVALANDIRMA PENCERELERİ :

48. KOLTUK TEMİNİ VE MONTAJI :

49. DOLAP, BANKO VE VESTİYER :

50. PİRİNÇ YAZI VE LOGO :

51. ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE TESLİM :

İHALE KONUSU VE İÇERİĞİ :

İhale konusu, mevcut durumundan finiş aşamasına kadar uygulanacak olan Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait tiyatro binasının, proje ve şartnamelerinin öngördüğü şekilde,  bu etapta yapılacak olan tüm betonarme karkas kısımları(açık amfi ,ilave kafe/kütüphane plakası ve küçük salon kademeli alan çelik kolon temelleri), tüm çelik konstrüksiyon kısımları, tüm metal çatı kısımları ve tüm tuğla duvarlarının  , anahtar teslim esasına göre inşa edilmesi işidir. Proje ve şartnameler ;  bu etap için teklif sunacak müteahhitler tarafından, binanın tüm içerik ve detaylarının anlaşılması ve bu aşamadan  finiş aşamasına kadar olan kısımlarını kapsamaktadır.

Teklif sunacak yatırımcılar  ;  Bu etapta yapılacak ihaleye konu ‘tüm betonarme karkas kısımlar( ayrıca bir önceki aşamada yapılan ve hatalı olan betonarme kısımların kırılarak düzeltilmesi ), tüm çelik konstrüksiyon kısımlar, tüm metal çatı örtüleri ve tüm tuğla duvar örgüsü veya kılması gereken tüm tuğla duvar  işlerinin yanı sıra teklif hazırlarken şu hususlara azami dikkat edecektir:

Betonarme içinde kalacak tüm ısıtma-sağutma sistemleri, elektrik ve sıhhi tesisatlar, yağmur suyu drenajları ile ilgili tüm önlemler alınacaktır. Bunun için, bırakılması gereken boşluk, baca, geçiş kanalı bırakılacak ve beton içinde kalacak boru, ankraj elemanı v.b elemanların ileri aşamalara yönelik olarak, bu etapta alınması gereken önlemleri alınacaktır. Bu etapta beton içinde kalması gereken boru  v.b elemanlar projesine uygun olarak beton içerisine yerleştirilecektir. Bu konu ile ilgili olarak eksik veya hatalı bir uygulamaya imkan vermemek için, müteahhit inşaatın her aşamasında kontrollükle temas içinde olup kontrollükten onay almadan, hiçbir betonarme, çelik veya duvar uygulaması yapmayacaktır. Kontrol onaysız hatalı uygulamanın telafisinden müteahhit sorumlu olacaktır.

Yukarıda genellemesi yapılan müteahhidin sorumluluk alanı aşağıdaki şartname maddelerine göre ise şöyledir:

A. Genel:

Madde 1-9 bütününden sorumludur.

B. inşaat İşleri madde 1-51 bütününden sorumludur

İş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ‘Yapı İşleri Genel Fenni Şartnamesi’, ‘’Bayındırlık İşleri Genel Şartlaşması ile Mukavele’’ ile birlikte Mimari ve Statik- Betonarme projeleri ve bu Özel Teknik Şartname, Elektrik Projesi ve Özel Teknik Şartnamesi, Mekanik-Tesisat Projesi ve Özel Teknik Şartnamesi esas alınarak yapılcaktır. Tüm proje ve Şartnameler bir bütün olup biribirlerinin tamamlayıcısıdır. Anlaşılmayan hususlarda son söz kontrolluğundur.

### A. GENEL

- KALİTE KONTROLÜ :

‘Kontrol’ veya ‘Kontrolluk’ deyiminden Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından inşaatın işveren adına kontrol ve denetlenmesi için görevlendirilmiş mühendis , mimar ve teknisyenler, ‘Müteahhit’ deyimi ile inşaatın yapımını taahhüt etmiş şahıs veya firma ifade edilmiştir. Müteahhit şantiyede tam mesai görev yapacak yeterli tecrübeye sahip bir inşaat mühendisi veya mimar bulundurmak zorundadır.

İnşaatın uygulanmasında Kontrollük görevi Lefkoşa Türk Belediyesi Projeler Bölümü tarafından yürütülecektir.  İnşaat süresince Kontrol, karşılaşılabilecek sorun ve detayların çözümünde ve malzeme seçiminde  son söz ve karar hakkına sahip olacaktır.  Şantiyede sürekli ataşman defteri bulundurulacaktır .  Şantiyede yapılan faaliyetler sırasında Kontrolün gerekli gördüğü değişiklikler şantiye ataşman defterine işlenecek ve Müteahhit ile Kontrol ataşman defterini karşılıklı imzalayacaklar.  Ataşman defteri üç suret olacak şekilde düzenlenecek,bir sureti Kontrola verilecek, bir suret müteahhitte diğer suret ise şantiyede kalacaktır.  Kontrol, Müteahhit’ten gerekli gördüğü zamanlarda malzemenin kalite Kontrolunu talep edecektir. Müteahhit Tiyatro Binası inşaatında I.  Sınıf malzeme ve I.  Sınıf işçilik kullanılacak ve Şantiyde. en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip Mimar ve İnşaat Mühendisi sürekli olarak bulunacaktır.

- ŞANTİYE KURULUMU

Müteahhit inşaatın ifası sırasında gereken tüm emniyet tedbirlerini yerinde alacaktır.  Detayı verilmiş olan Şantiye Tabelası Kontrol’un uygun göreceği yere takılacaktır. Tüm bina çevresine 2m.yükseklikte, Rhs profillerle desteklenmiş olan galvaniz saç korkuluk yapılacaktır.  Binaya giriş ve çıkışlar Kontrol altına alınacaktır.  Projelerin değerlendirileceği ve teknik personelin çalışmalarını yürüteceği bir adet prefabrik  ofis binası en az 30m² olacak şekilde düzenlenecektir.  Kurulacak olan ofis binasının iki adet wc.  ve lavaboları olacak, pissu borularının kanalizasyona bağlanması için gerekli tedbirler müteahhit tarafından yapılacaktır

3. BİNANIN İNŞA EDİLECEĞİ ARAZİNİN YERİ :

Binanın inşa edileceği arazi, Lefkoşa – K.Kaymaklıda L.T. Belediyesine ait, otobüs terminal alanının  bir bölümüdür. Arazinin kesin sınırları idare tarafından müteahhide gösterilecektir. Müteahhit teklif hazırlamadan önce araziyi mutlaka yerinde görüp inceleyecektir. İşin mahiyetini tam olarak tespit edip anlaşılmayan herhangi bir hususta kontrolden gerekli bilgiyi temin ettikten sonra teklifini hazırlayıp sunacaktır.

4. MALZEMENİN EVSAFI VE KONTROLU :

İnşaat için lüzumlu bütün malzeme Müteahhit tarafından temin edilecektir. Kullanılan malzeme, başka türlü tarif edilmedikçe, kendi nevinin en iyisi olacak; kullanıldığı yer, iş ve gördüğü vazife icabına göre fenni evsaf ve hassalar haiz olacaktır.

Kontrol tarafından kalitesi uygun bulunmayan malzeme ve bu gibi malzemeden yapılmış olan iş veya imalat masrafı müteahhide ait olmak üzere, müteahhit tarafından derhal iş yerinden uzaklaştırılacaktır.

Proje ve şartnamelere uygun yapılmayan herhangi bir işin sökülüp yeniden yapılması masrafı müteahhide ait olacaktır.

5.MALZEME DENEYLERİ :

Kontrollükçe lüzumlu görülen ahvalde, masrafı müteahhide ait olmak üzere, her hangi bir malzeme veya imalat için numune deneyi yaptırılması talep edilebilir. Şartnamenin Beton Dökümleri bölümünde tarif edildiği şekilde beton testleri yapılacaktır.

6.İŞÇİLİK :

İnşaat için lüzumlu her türlü işçilik müteahhit tarafından temin edilecektir. İşinin ehli, tecrübeli sanatkar ve kalifiye işçiler çalıştırılacaktır. Ehliyeti veya iş ahlakı kontrol tarafından uygun bulunmayan şahıslar derhal iş yerinden uzaklaştırılacaktır.

İşçilik inşaatın safhasında temiz, kusursuz ve kontrolün kanaatince tatminkar olması öngörülmektedir.

7. İNŞAATIN MUHAFAZASI :

İnşaatın fenni şekilde muhafaza edilememesi, hava şartları dikkatsizlik veya gerekli tedbir yetersizliği neticesi hasıl olacak zararların telafisinin masrafı müteahhit tarafından karşılanacaktır.

Yabancı şahısların inşaat mahaline girmemesi için lüzumlu tedbirin alınması müteahhide ait olacaktır.

8. MÜTEFFERİK MASRAFLAR :

İnşaat süresince gerekli (mesaha kazıklan, el arabası, kazma, kürek, mala, merdiven, iskele, tahta, perde, v.s. gibi) her türlü makine ve araçları tedarik etme ve kullanma masrafları müteahhide ait olacaktır. Bunlarda husule gelebilecek herhangi bir arıza neticesi doğabilecek zararların telafisi masrafı müteahhitçe karşılanacaktır.

Malzeme, kayıt, avadanlık vesairesin inşaat süresince muhafazası için lüzumlu depo ve şetlerlerin ve ayrıca işçilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli sair şantiye binalarının inşası ve hitamlarında bunların bozulup iş mahallinden kaldırılması masrafı  müteahhide ait olacaktır. İşçilerin istifadesi için lüzumlu hela, duş, yemekhane gibi yerler Çalışma ve Sosyal Sigorta Dairesinin, tespit edeceği esaslara göre müteahhit tarafından yaptırılacaktır.

İş yerinde şartname ve planların birer nüshası daima mevcut olacak ve kontrolün bunları tetkikine imkan verecek gerekli tertibat temin edilecektir. İnşaatın kontrolünde kullanmaya yarayan ( teodolit, nivelman, metre v.s gibi) ölçme aletleri iş yerinde mevcut bulundurulacaktır. İnşaat süresince şantiyede en az haftada bir kez rutin toplantı düzenlenecektir. Bu toplantıların yapılabileceği yeterli büyüklükte geçici şantiye binası gerekli tefrişi ile müteahhit tarafından yapılacaktır. Haftalık rütin tolantılara müteahhit firmanın görevlendireceği şantiye sorumlusu inşaat mühendisi veya mimar, kontrol, inşaatın  bulunduğu aşama ile ilgili diğer teknik elemanlar ve gerekirse işveren ve müteahhit katılacaktır. Haftalık rütin toplantıların dışında gerekli görülmesi halinde söz konusu olabilecek problemlerin  sağlıklı çözüme ulaştırılabilmesi için kontrollük önceden haberdar edilecek ve sorunlar gerekiyorsa yerinde gerekiyorsa zamanında kurulacak diyalogla çözümlenecektir. Müteahhit her zaman şantiyede kontrolle muhatap bir inşaat mühendisi veya mimar şantiye sorumlusu bulundurmakla mükellef olacaktır.

İnşaat amaçları için gerekli elektrik ve su temini müteahhide ait olacaktır. Geçici su ve şantiye elektriği bağlanması için ilgili kurum ve dairelere baş vuru müteahhit tarafından yapılacaktır. İnşaat amaçlı kullanılan su ve elektrik, sayaç göstergelerindeki miktarlara uygun olarak inşaat süresince ilgili kurum veya dairelere müteahhit tarafından ödenecektir.

9. İNŞAAT SÜRESİNCE KOMŞU ARSALARIN VE YOLUN KULLANILMASI HALİ:

İnşaat amaçları için çevre arazilerin veya yolun kullanılması durumunda gerekli iznin alınması, talep edilmesi halinde icar bedellerinin ödenmesi müteahittçe yerine getirilecektir. İnşaat nedeni ile yolun engellenmesinden doğabilecek yasal cezai masraflarla izinsiz yabancı arazi veya arsaların kullanılmasından doğabilecek yasal cezai masraflar müteahhit tarafından karşılanacaktır.

### B – İNŞAAT İŞLERİ

2. BODRUM KAZISI + TEMEL KAZISI :

Kazı esnasında emniyetle ilgili gerekli her tür tedbirler, yer altı suyunun çıkması halinde   bunun uzaklaştırılması için gerekli bütün tedbirler müteahhit tarafından alınır. Kazı   esnasında gerekli olan iksa ve diğer takviyeler müteahhit tarafından hiç bekletilmeden yapılacaktır. Eksik destekler  neticesinde doğabilecek tüm hasarlarla ilgili giderler ve yeniden yapım masrafları müteahhit tarafından karşılanacaktır. Temel kazısı projesine uygun olarak ve temel altlarına tamamen 10cm kum-çakıl serilmesi, ve gereken miktar kadar (min 10cm) grobeton dökülür. Bu  işlemden sonra temellerin teşkiline başlanır. Radye temel için gerekli temel kazıları usulünde yapılacaktır. Dilatasyonlarla kısımlara ayrılan yapı temelden itibaren ayrılacaktır. Dilatasyon araları 5cm olarak uygulanacaktır. Radye temel içerisinde bırakılacak delik, kanal gibi projede olan kısımlar bütün projenin incelenmesi ile usulünde yapılacaktır. Aplikasyonla ilgili alınacak ölçülerde mimari projeye bakmak sureti ile ölçülerin uygun olması sağlanacaktır.

3. KAZIDAN ÇIKAN TOPRAĞIN KULLANILMASI:

Müteahhit kazacağı toprağı kontrolün uygun görmesi halinde binalardaki dolgularda kullanacaktır. Artanın kontrolün göstereceği yere dökmeye ve kontrolün dilediği şekilde tesviye etmeye mecburdur. Bu işlem Müteahhit tarafından yapılmadığı taktirde kontrollük bu işlemi  uygun göreceği şekilde, yaptıracak ve tutarını da Müteahhit’in ilk hak ediş raporundan tenzil edecektir. Çıkan toprağın dolguda kullanılması uygun bulunmadığı durumlarda; dolgu toprağı müteahhit tarafından temin edilerek dolgu yapılacaktır. Dolgu toprağının uygunluğu kontrol tarafından onaylanmış olacaktır.

4. BETONARME DÖKÜMLERİ :

- Betonarmeyi Oluşturan Malzemelerin Karıştırılması :

Betonu oluşturan malzemelerin karıştırılması sırasında betonun yapısı, işlenebilme özelliğini, dayanım ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkileyecek uygulamalardan kaçınılacaktır. Karıştırma donanımının kullanılmasında, beton konusunda eğitilmiş ve tecrübe sahibi olmuş personelden yararlanılmalıdır. Beton imalinde kırmızı kum, dere/deniz kumu ve dere/deniz çakılı kesinlikle kullanılmayacaktır. Tüm beton imalinde kırma taş dağ kumu kullanılacaktır.

- Betonarme Betonunun Taşınması :

Beton, karışım yerinden döküm yerine ne çeşit taşıma aracı ile taşınırsa taşınsın, su-çimento oranı çökme değeri, hava miktarı gibi özelliklerde taşıma sırasında değişme olmamalı ve ayrışmamalıdır. Ayrışma, taşıma yolu üzerinde sarsıntı ve/veya darbe oluşturacak engebelerin yok edilmesi ile önlenebilir.

Beton hazır beton şantiyesinde hazırlanıp inşaatın bulunduğu şantiyeye özel hazır beton mikserleri ile getirilecektir. Hazır beton dökümü sırasında vibratör kullanılacak ve tüm açık beton yüzeylerine dökümden sonra kür (Parafin) özel pompası ile püskürtülecektir.  Beton dökümü bittikten sonra beton bir hafta süreyle günde 2 kez, gece ve gündüz sulanacaktır. Her beton dökümünden sonra  6 adet 15x15x15 cm çelik küpler içerisine beton numunesi kontrol mühendisinin kontrolünde alınacak (mikserlerden karışık olarak alınacak) ve İMO laboratuarında kontrol mühendisinin kontrolü altında test yapılıp resmi sonuçlar idareye teslim edilecektir. Beton testleri 7 günlük ve 28 günlük yapılacaktır. Alınan numunelerin 3 tanesi su havuzu içerisinde bekletilecek, 3 tanesi ise 15x15x15 cm. çelik küpler içerisinde muhafaza edilecektir. Kalıplar için kullanılacak tahtaların betonla temas edecek yüzeyleri kalıp işine başlamadan önce iyice temizlenip yağlanacaktır. Test edilmesi istenen tüm malzemelerin test edilmesi için gerekli yere taşınması ve sonuçların İdare’ye ulaştırılması Müteahhide aittir.

Beton dökümlerinde kalıpçı ve demirci ustaları hazır bulundurulacak ve döküm anında vibratör kullanılacaktır. Beton dökümü sırasında açılan donatı bağları beton dökümü devam ederken demirci tarafından yeniden bağlanacaktır. Beton dökümüne herhangi bir nedenden dolayı ara verilmek zorunda kalınırsa kontrol mühendisine danışılarak gerekli önlemler alınacaktır. B/A üretiminde kullanılacak her türlü malzeme (çimento, çakıl, çelik donatısı v.b.) ile üretilen betonun kalite kontrolü denetlenmesine yönelik olarak idarenin yapılmasını talep ettiği deneylerin tüm masrafları müteahhide aittir. Deney neticelerinden istenilen sonuçlar alınmadığı taktirde yapılan hatalı imalat, tüm masrafları müteahhit tarafından karşılanmak üzere yıkılıp yerine yenisi yapılacaktır. Kalıplar sökülmeden önce kontrolün onayı alınacaktır. Donatı boyut ve detayları projeye uygun olacak tüm beton dökümlerinden önce kalıp ve demir donatıları kontrolün onayından geçirilecek ve şantiye defterine onaylandığına dair zabıt tutulacaktır. Betonarme dökümleri esnasında kontrollükçe istenebilecek yerlere gerekli tesisat boruları betonarme içine döşenecek, mimari, mekanik veya elektrikle ilgili gerekli boşluklar bırakılacaktır.

Temeller, döşeme plakaları, kirişler, perdeler, lento ve hatıllar v.b. diğer elemanlar B25(bs25/BÇIII-a) (S-420a)  betonarme betonu  ile imal edileceklerdir . Donatı, boyut, form  proje ve şartnamelere uygun olarak düzenlenecektir . Kalıp aşamasında kalıpçı statik paftalarla birlikte mutlaka mimari, elektrik ve mekanik projelerinde kullanacaktır. Statik paftalara aktarılmayan delik, boşluk, kapı, pencere yerleri tüm projeden takip edilecektir. Mimari projede olan kapı ve pencere başlıkları ile ilgili tedbirler beton dökümünden önce alınmalıdır. Döküm esnasında mutlaka vibratör kullanılacaktır. Beton döküm günleri şantiyede muhakkak vibratör yedekli olarak bulundurulacak ve kullanılacaktır.

Donatıların betondan görülmemesi için usulünde pas payları kullanılacaktır. Donatıların toprakla temasına kesinlikle izin verilmeyecektir. (özel plastik parçalar veya beton küpler ile 5 cm pas payı bırakılacaktır). Temel taban kotları tüm temellerde aynı olacaktır.

Tüm betonarme dökümlerinde yeterli bir zaman  önce kalıp, donatı ve diğer tesisatın kontrollükçe denetlenmesi sağlandıktan ve onay alındıktan sonra kalıpların ıslatılıp usulünde döküm yapılacaktır.  Beton döküm öncesi tesisat bacası ve diğer, delikler için önlem  alınacaktır.

Deney neticelerinden istenilen sonuçlar alınmadığı taktirde yapılan hatalı imalat, tüm masrafları müteahhit tarafından karşılanmak üzere yıkılıp yerine yenisi yapılacaktır. Kalıplar sökülmeden önce kontrolün onayı alınacaktır. Donatı boyut ve detayları projeye uygun olacak tüm beton dökümlerinden önce kalıp ve demir donatıları kontrolün onayından geçirilecek ve şantiye defterine onaylandığına dair zabıt tutulacaktır.

Proje genelinde  B25  kullanılacaktır. Ancak tüm çatı ve bağlantı kirişleri, bodrum perde betonu B25 betonu+ su geçirimsizlik katkılı dökülecektir.   Statik projede gösterilsin veya gösterilmesin projede olan tüm delikler ancak tüm projenin incelenmesi ile  kalıp safhasında Tesisatlar ve  bacalar için ön görülen delikler bırakılacaktır

Çatı döşeme betonu dökülürken yağmur suyunun üstte kalmayacak şekilde dökülecektir. Bağlantı kirişi, temel ve toprak altında kalacak bütün betonlarda  Beton yoğrumuna su geçirimsizlik katkı malzemesi katılacaktır. Aynı katkı malzemesi, (Katkı malzemesi için kontrollüğün onayı alınacaktır). Teras çatılarda ve betonarme saçaklarda  döküm esnasında vaziyet planında görüldüğü şekilde yağmur suyu borularına doğru betona meyil verilecektir. Üst yüzey gerektiğinde  halı tipi izolasyona imkan sağlayacak düzeyde düzgün olacaktır.

Betonarme ve grobeton içindeki tesisat elemanları, Temiz ve pis su tesisatları, yağmur suyu drenaj elemanları ile elektrik ve grobeton ve betonarme içinde kalacak kısımları, proje, şartname ve kontrollük direktiflerine uygun olarak ve zamanında monte edilecektir. Havalandırma boruları, sıhhi tesisat, içme suyu, mekanik tesisat için gerekli tedbirler mimari, elektrik ve, mekanik projeler tetkik edilerek zamanında  alınacaktır. Ayrıca asansör, sahne mekaniği ve diğer mekanik tesisatın gereklerine uyularak konu ile ilgili tüm tedbirler müteahhit tarafından daha karkas yapılırken dikkate alınacaktır. Bu konularda eksik tedbirler ihale süresine bakılmaksızın müteahhidin sorumluğunda olacaktır.

Fuaye giriş ön kısmındaki basamaklar dolu kütle betondan imal edilecek ve BS20 beton kullanılacaktır. Rampalar imal edilirken mimari planda ölçüleri verilen şekilde kalıp kurulacak ve rampa boyunca ızgara olarak her iki yönde alt ve üst 10/30 donatı yerleştirilecektir. Donatı uçları rampa yüksekliği kadar gönye yapılacaktır. Rampa betonları dökülürken BS20 beton kullanılacak ve iyice vibratörlenerek sıkıştırılacaktır.

5. BETONARME DONATILAR:

Projede belirtildiği gibi kullanılacak donatı STIII (BÇIII-a (S-420a)  çelik olacaktır. Donatı dışta kesilip bükülecek ve yerine sonra konacaktır. Donatılar hiç bir yerde kalıp üzerinde bükülmeyecektir. Donatılar yerlerine konurken gerekli ve usulünde pas payları bırakılacaktır. Ayrıca beton dökülürken özellikle mesnetlerde donatıların sık olduğu yerlerde, betonun boşluksuz dökülmesine ve sıkıştırılmasına olanak verecek şekilde düzenlenecektir .

Müteahhidin hiç bir şekilde planlarda şekli ve kalınlığı verilen donatıları değiştirmeye yetkisi yoktur. Projedeki donatıların çamurlu, yağlı ve paslı olmaması sağlanacaktır. Özellikle kolon etriyelerinin kancalarının 135 derece eğilerek yapılması sağlanacaktır. Kolon kiriş birleşim yerlerinde etriye sıklaştırılması yapılacaktır.  Donatının beton dökümü esnasında eğilmemesi ve yer değiştirmemesi için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Beton dökümüne başlanmadan donatının kontrolü ve kontrolün vereceği yazılı onay alınmış olmalıdır.

Bodrum perdeleri 25 cm kalınlığında olup donatıları düşey olanlar 2Ø12/20, ile yatay olanlar 2 Ø 10/20 olarak düzenlenecektir. Perde kenarlarında statik projede gösterilmiş veya gösterilmemiş olsun tüm kenarlarda perde uç kolonları teşkil edilecektir. Bu uygulama kapı veya başka boşluklar için de geçerli olacaktır. Perde uç kolonlarında donatılar

4 Ø 14 olacaktır. Kısa kolon olması gereken yerlerde kolon etriyeleri Ø10/8 olarak düzenlenecektir. Çift kiriş olarak projede ifade edilen kısımlarda donatıda azaltma yapılmadan iki kiriş birleştirilebilir. Ancak bu uygulama yapılırken mimari projenin bozulmaması için gerekli tedbirler alınarak kontrolun onayı alınır. Statik projede bulunmayan bazı tatbikat ölçüleri için mimari proje baz alınacaktır.

Projede tablolarda alt-üst ek donatılı olan kiriş tabloları pilyeli olacak şekilde düzenlenecektir. Yapılacak düzenleme kontrolün onayından geçirilecektir.

Döşemelerdeki boşluklar için kontrolün vereceği detaya uygun donatılar konacaktır.

6. BETONARME KISIMLARLA İLGİLİ GENEL ŞARTLAR :

Tüm beton dökümleri hazır beton kullanılarak gerçekleştirilecektir. Hazır Betonun alımı, kullanımı ve dökümü ile ilgili aşağıdaki şartlara uyulması gerekmektedir.

- Kullanılacak beton TS500’e uygun betonarme kısımlar için, BS25 grobetonlar için BS20 efsafında olacaktır.

2.Hazır beton üretimi ve şantiyeye taşınması TS11222 (1994) tamamen uygun olarak yapılacaktır.

3.Hazır Betonda kıvam değerleri TS11222’de belirtilen plastik kıvam değerini verecek şekilde ayarlanacak ve bu kıvamı muhafaza için TS11222’de belirtilen uygun katkı maddesi kullanılabilecektir.

4.Kullanılacak her çeşit katkı türü ve maddesi ile ilgili teknik rapor teklifle birlikte sunulmalıdır.

5.Şantiyeye gelen hazır beton, transmixerler içerisinde 30 dakika süre boyunca, istenen çökme değerini içerisine su katmadan verebilecek şekilde olmalıdır.

6.Hazır beton yapımında kullanılacak çakıl, karma çakıl olacak ve içerisinde toprak, kil, tuz, organik maddeler veya yabancı cisimler barındırmayacaktır. Aksi belirtilmedikçe betonda kullanılacak maximum agrega dane büyüklüğü (Dmax);

Dmax < 1/5 (eleman en küçük boyutu)

Dmax < t (donatı aralığı)

Dmax < 1/3 (döşeme derinliği)

7.Hazır beton yapımında kullanılacak kum, kırma taş kumu olacak ve içinde toprak, kil, tuz organik maddeler ve yabancı cisimler bulunmayacaktır. Kumun en büyük dane çapı 4mm olacaktır.

8.Hazır betonun şantiyede kalıplara yerleştirilmesi kamyon üzerine monte ve/veya sabit beton pompası ile yapılacaktır. Yerleştirme sırasında, kalıp veya donatıya kesimlikle zarar verilmeyecektir. Beton dökümü TS1247’ye (Mart 1984) uygun olacaktır.

9.Hazır betonun sıkıştırılması uygun vibratörle ve uygun uygulama ile Kontrolün denetiminde müteahhit tarafından yapılacaktır.

10.Hazır beton üretimi her seferinde transmixer operatörü ile Kontrola bildirilmelidir. Betonun taşıma süresi en fazla 1 ½ saat ve transmixer kazan toplam dönüş hızı en fazla 300 dönüş olacaktır. Taşıma sırasında ve şantiyede betonu etkileyecek gecikmeler kesinlikle kabul edilmeyecek ve kontrolün döküm izni vermediği betonlar şantiyeden uzaklaştırılacaktır.

11.Müteahhit, döküm yapılacak inşaat alanının genişliğini, beton miktarını, ve pompa hortum (boom) uzunluğu hususunda gerekli tedbirleri dökümden önce almalıdır.

12.Döküm miktarına göre (her 50m³’e 3 adet) şantiyede 15x15x15cm’lik metal numune küpleri müteahhit tarafından sağlanacak ve numuneler kontrol gözetiminde TS3351’e uygun olarak alınacaktır. Alınan numuneler ertesi gün su tankına yerleştirilip 7,14 ve 28 günlük basınç mukavemetlerinin kontrolu için müteahhit tarafından karşılanarak kontrol denetiminde neticeler alınacaktır. Ancak kontrolün kabul etmediği beton kesinlikle dökülmeyecektir. Deney neticelerinden istenilen sonuçlar alınmadığı taktirde yapılan hatalı imalat, tüm masraflar müteahhit tarfından karşılanmak üzere yıkılıp yerine yenisin yapılacaktır. Beton yerleştirilmeye başlamadan önce, betonun döküleceği yer her türlü harç kalıntılarından, toz, kir, yağ, tahta parçası vs.’den temizlenmelidir. Döküm yapılmazdan önce kontrolün yazılı onayı alınmalı ve dökümler mutlaka kontrolün denetimi altında yapılmalıdır. Ayrıca tüm betonarme dökümleri, iş saatleri içerisinde olacaktır.

Donatı:

Bu inşatta kullanılacak donatı;  S4200 (BC III (a)) dır. Demir TS708’e uygun ve TSE belgeli olmalıdır. Ayrıca;

- min. akma dayanımı :4200 kg/cm2

- Çekme dayanımı      :5000 kg/cm2

- Kopma uzaması       :0.12 ε su

İnşaat demirinin akma ve çekme dayanım testleri,bedeli müteahhit tarafından karşılanmak üzere , DAÜ- labratuvarlarında yaptırılıp kontrole ibraz edilmelidir.Yukarıdaki özelliklere uymayan demirler kesinlikle Kabul edilmeyecektir.

Kullanılacak demir, ayrıca; pas, karıncalanma, çapak, boşluk ve yarıktan arınmış olmalıdır.

Donatıların kenetlenmesi ile ilgili şartlar TS500’de verildiği şekilde uygulanacaktır. Özellikle kolon etriyelerinde kanca ile kenetlenme sistemi uygulanacaktır. Kancalar 135 derece bükülüp şaşırtmalı kullanılacaktır. Ayrıca kolon ve kiriş birleşim bölgelerinde sıklaştırılmış etriye  kullanılacaktır.

Tüm donatı işlerinde uygun pas payları kullanılmalıdır.Pas payı için kesinlikle inşaat demiri kullanılmayacaktır. Pas payları için üretilmiş (kolon, kiriş ve plaklar için farklı ölçülerde ) özel pas payları yeterli sıklıkta kullanılacaktır.

Betonun sıkıştırılması ve bakımı:

Betonun sıkıştırılması uygun vibratör kullanılarak yapılmalıdır.

Dökülen hazır betonun bakım ve kürleşmesi için kimyasallar kullanılabilir. Bu gibi kimyasallar kullanılmadan önce kontrolün onayının alınması gerekmektedir. Kimyasalların yanında temiz su da kullanılacaktır. Betonun bakım ve sulanması 7 gün süreyle devam ettirilecektir.

Arızalı ve bozuk yüzeyler (kontrol tarafından kabul edilebilir düzeyde olanlar) kontrolün onayı ile özel hazır tamir harcı ile kapatılacaktır. Kontrol tarafından, tamir harcı ile tamiri uygun bulunmayan yüzeyler ve/veya betonlar hiç bir ek ücret talep edilmeksizin yeniden imal edilecektir.

Kalıp ve kalıp alma süreleri:

- Kalıp tahtaları, dikmeleri titizlikle, şakülünde ve gönyesinde projeye uygun olarak çakılacaktır. Kalıp döşeme tahtaları, kolon kalıpları araslıksız ve deliksiz olacaktır.

- Kalıp dikmelerinin altına sağlam ve yerinden oynamayacak şekilde düzgün köşeli ağaç(kadron) konulacaktır.

- Kalıp ve iskeleler kolayca sarsıntısız sökülebilecek şekilde düzenlenmelidir.

- Tüm kalıp işleri vibratör kullanımına uygun sağlamlıkta olmalıdır.

- Kalıp alma süreleri tamamen kontrolün denetiminde olacaktır. Ancak ve ancak kontrolün vereceği tarihlerde  kalıplar alınacaktır.

- Şişmiş, pürüzlü ve arızalı beton yüzeyler kesinlikle Kabul edilmeyecek ve bedeli müteahhit tarafından karşılanarak yeniden imal edilecektir.

7. TOPRAK DOLGU, BLOKAJ VE GROBETON :

Projede tüm toprak dolgu gereken yerlere stabilize malzeme kullanılarak dolgu yapılacaktır. Stabilize dolgu 20 cm. tabakalar halinde ve sulanıp kompaktörle sıkıştırılmak suretiyle yapılacaktır.

Dolgu, tesviyesi ve sıkıştırılması tamamlandıktan sonra sert taşlardan 15 cm’lik blokaj taşları el ile serilecektir. Blokaj bittikten sonra üzerine, dökülecek grobeton içinde kalacak şekilde 60 cm. ara ile iki yönde Ø 8 lik demir donatı döşenecek ve , 10 cm kalınlığında  grobeton dökülecektir.  Grobeton üsttü bağ kirişleri (perdeler arası) üst kotları projesine uygun seviyede olacaktır. Blokaj taşları 15 cm.’den küçük olmayacaktır.

8. BODRUM PERDE DUVARLARI VE ZEMİNİN YALITIMI :

Bodrum betonarme perde duvarının toprak altında kalacak tüm yüzeylerine önce 3 el soğuk katran usulünde uygulanacaktır. Daha sonra ise tüm bodrum perde duvarı dış yüzeyine ‘Fondalin’ malzeme veya muadili kullanılarak usulünde yalıtım uygulanacaktır. Tüm bodrum perde duvarı dış çevresine temel seviyesinde ve Fondalin tabaksının dışında kalacak şekilde 4’’ lik özel flexible plastik boru döşenecektir. Plastik boru gözenekli olacak ve mıcır tabakası içerisine yerleştirilecektir. Uygun noktalardan bahçe seviyesinde hava ile irtibatlanacak şekilde döşenecektir.

9. ÇIPLAK BETON (FAIR FACE) KALIP VE BETONU :

Aşağıda verilen kısımlar kontrol tarafından verilecek fuga detaylarına ve kompozisyonuna uyacak şekilde çıplak beton yüzey elde edilebilecek ideal kıvamda beton kullanılarak ve uygun döküm tekniği ile çıplak beton olarak dökülecektir.

- İlave edilecek açık amfinin tüm kademeli kısımları ve onları destekleyen perde duvarların tümü çıplak beton olarak dökülecektir.

- Binanın diğer tüm su basman dış yüzeyleri çepeçevre çıplak beton olarak dökülecektir.

- Çıplak beton betonarme kalıbı yapım işleri için 21 mm kalınlığında Plywood film kaplı suni suntalarla, betonun suyunu sızdırmayacak şekilde kalıp hazırlanacaktır. Çıplak beton kalıbında kullanılacak film kaplı plywood daha önce kullanılmamış yeni olacaktır. Betona gelecek kalıp yüzeyi yağlanacak ve beton dökümünde dakikada 800-12000 devirli vibratöre dayanacak şekilde takviye edilecektir.

- Çıplak beton yüzeyler kusursuz olacak kalıp söküldükten sonra kesinlikle tamir veya rötuş gerektirmeyecektir. İstenen standardı sağlamayan çıplak beton kırılıp yeniden yapılacaktır. Köşeler kesinlikle kırık olmayacak bunun için gereken önlem kalıp aşamasında alınacaktır.

- Beton çiçeklikler.

10.ÇELİK KAFES SİSTEMLERİ :

Çelik kafes sistemler projesine uygun olarak imal edilecektir. Gerekli rüzgar bağlantıları (Ø16 inşaat demiri) ve yan gergileri usulünde yapılacaktır. Kontrol mühendisinden konu ile ilgili detay istenilecektir. Her türlü imalat için Kontrol mühendisinin onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Kafes sistem için kullanılacak malzeme projesine uygun olacaktır. Kaynak yerleri ve mesnet kısımları ve vidalar anti pas ile boyanıp mimari şartnameye göre usülünde boyanacaktır. Çelik profil olacak olan mertekler de fenni usulune göre tutturulup boyanacaktır. Projede gösterilen, makasların üzerine oturacağı flanzalar betonarme kolon içerisine önceden yerleştirilecektir. Flanzalar betonarme elemanların içerisine beton dökümü safhasında konacaktır. Flanzalar ile ilgili eksik detay için kontrolden bilgi istenecektir. Çelik kafes sistemlerin kolon üzerine oturması tercih edilmesine rağmen bazı kısımlarda bu mümkün olamamaktadır. Bu durumda 30/30 cm guseli makasların oturmasına olanak verecek kolonlardan çıkmalar yapılacaktır. Bu yine makasların oturmasına olanak vermezse iki adet olarak düzenlenip üzerine gerekli çelik profil konmak sureti ile kafes sistemler monte edilecektir. Bu konuda yine kontrolden bilgi istenecektir.

11. MAKAS FLANZALARI :

Projede gösterilen, makasların üzerine oturacağı flanzalar betonarme kolon içerisine önceden yerleştirilecektir. Kullanılacak olan blonlar 4-6 adet M16 olacaktır. Atölyedeki makas makas üzerine gelen detaylarda anlaşılmayan hususlarda kontrolün onay ve bilgisi istenecektir

12. Sandviç Panel Çatı Kaplaması :

Mimari şartname, ve proje ışığında kullanılacak alüminyum sandviç paneller ile ilgili teknik broşürler istenecektir. Renk mal sahibi ile kontrol mimarının onayına sunulacaktır.  Paneller akış yönlerinde tek parçalardan oluşacaktır. Mahya, panel duvar birleşim detayları, panellerin aşıklara birleşme detayları ithalatçı firmanın öngörülerine uygun olacaktır. Panellerde ısı geçirgenlik katsayısı 0.47 kcal/m2  hour-centigrat olacaktır. Genelinde Panel kalınlığı 75mm olacaktır. Ancak salon kırımında Panel kalınlığı 150mm olacaktır. Tek panel ile bu sağlanamazsa iki adet panel ile bu sağlanacaktır. Ancak uygulama ile detaylar kontrolün onayı  ile uygulanacaktır. Sandviç paneller PVC membranlı ve poliüretan  yalıtımlı olacaktır. Sofita kulesi çatı suyunu toplamak amacı ile projesine uygun olarak galvanize saç yağmur oluğu boru çıkışları ile imal edilerek yerine takılacaktır.

13. ÇELİK İSKELET YAPILMASI :

Projesinde  gösterildiği gibi sofita kulesi Sandviç panel duvar için gerekli çelik iskelet usulünde yapıldıktan sonra üzerine sandviç duvar kaplama yapılacaktır. Sofita duvarları için 60/120/3.2 RHS  Çelik Profiller  3m ara ile kolonlar arası monte edilecektir.  İskelet için gerekli detay proje kontrol mühendisi tarafından müteahhide verilecektir.

14. SANDVİÇ PANEL + ALUMİNYUM KOMPOZİT LEVHA DUVAR :

Sahne üzerinde yer alan sofita kulesi dış duvarları, yukarıda(madde 13) izah edilen çelik iskelet arasına monte edilecek 7.5 cm. kalınlıkta poliüretan yalıtımlı sandviç panellerle oluşturulacaktır . Sandviç panel duvarların dışına çelik iskelet üzerine monte edilecek betopan levha yüzey üzerine 5 cm. kalınlıkta taş yünü ile sofita kulesinin tüm dış yüzeyleri kaplanacaktır. En dış yüzey ise projede ifade edilen modülasyonda, beyaz renk alüminyum kompozit levha ile kaplanacaktır. Alüminyum kompozit levhada aranan nitelikler madde 32 de açıklanmıştır.

Sofita kulesinin tüm dış yüzeyleri ile yan sahne duvarları dış yüzeyleri içten 5 cm. taş yünü olacak şekilde aluminyum kompozit levha ile kaplanacaktır. Fuaye seyirci girişleri üzerinde  yer alan sağır yüzey de detayına uygun olarak aluminyum kompozit levha ile kaplanacaktır. Aycıca sanatçı girişi üzerindeki saçak yüzeyi de band şeklinde, verilecek detaya uygun olarak alüminyum kompozit levha ile  kaplanacaktır. Alüminyum kompozit uygulamasından önce mutlaka kontrole bilgi verilip onayı alınacaktır. Kullanılacak tüm alüminyum kompozit levha rengi  beyaz olacak ve teklifle birlikte numune sunulacak, uygulamadan önce renk mutlaka kontrole onaylatılacaktır.

15. SOFİTA BOŞUĞU İÇİNE ARA KAT YAPILMASI :

Projesine uygun olarak çelik ara kat yapılması sağlanacaktır. Petek kirişlerin eklenmesi  ve mesnet detayları için kontrolden detay alınacaktır. Çelik kafes sistem projesine uygun olarak yapılacaktır. Anlaşılmayan hususlarda kontrol yetkili olacaktır.

16. UZAY KAFES ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI :

Mimari Projede formu şematik olarak gösterilmiş uzay kafes sistemle çatı örtüsü imal edilip fuaye üzerinde yer alan galeri boşluğu üzerine monte edilecektir. Uzay kafes, imalatçı firma tarafından üzerindeki çatı örtüsü de dahil olmak üzere detaylandırılacaktır. Detaylandırma mimari projede ifade edilen form baz alınarak ve kontrollükle görüş alışverişi içerisinde yapılacaktır. Nihai detay ve form konusunda kontrolün onayı alındıktan sonra uzay kafes sistem ve çatı örtüsü imal edilip yerine monte edilecektir.

17. SAHNE KONSTRÜKSİYON VE KAPLAMASI :

Sahne yapılması projesine göre yapılacaktır. Petek kiriş birleşimleri için kontrolden onay istenecektir. Döşeme bitiş kotları ve form mevcut projeye uygun olacaktır. Sahne altındaki çelik kolonlar için radye temel içerisine gerekli flanzalar zamanında konulup kullanılacak zamana kadar korunmalıdır.

18. SU DEPOLARI YAPILMASI :

Projesine uygun olarak yapılacaktır. Ancak yeri kontrol mühendisi tarafından belirlenecektir. Betonlar B25 olup, beton yoğrumuna su geçirimsizlik katkı malzemesi katılacaktır.

19.TİYATRO SALONU KADEMELİ ZEMİNİ :

Projesine uygun olarak eğimli dökülmüş olan plak üzerine gerekli tedbirleri aldıktan sonra gereken (filizler ve ilgili tesisat boruları)  köpük beton ile yapılacaktır. .  Köpük beton çimento, su, agrega ve uygun katkı maddelerinden oluşacaktır.  Dökülecek olan köpük beton yoğunluğu 1300kg/m³ ağırlığında hafif, kendi kendine yayılan ısı ve ses yalıtımı sağlayan tipte olacaktır. Kullanılacak olan köpük betonun 28 günlük basınç dayanımı 70kg/cm² şeklinde olacak, bunun için Müteahhit, İMO (İnşaat Mühendisleri Odası) tarafından yaptıracağı basınç testleri sonuçlarını Kontrole teslim edecektir. Ancak uygulama kontrol mimarı tarafından onaylanacaktır. Kademe ve basamak alınlarında kırılmayı önlemek amacı ile ve kalıp olarak 18 mm. betopan veya muadili levha kullanılacak ve levhalar sökülmeyecek aksine sökülmemesi için gereken güçlendirme yapılacaktır.

Ayrıca ana salon sahne arkasında bulunan dekor imalatı ve montajı için düşünülen mevcut atölye mekanı revize mimari projede de görüleceği gibi  193 kişilik küçük bir tiyatro salonuna dönüştürülecektir. Küçük salonun kademeli seyirci kısmı, yine revize mimari projede görüleceği üzere mevcut atölye zeminin doğu ve batı yönlerinde öngörülen kör temellere ilave edilecek çelik kolonların dikilmesi (kullanılacak çelik profiller

statik tasarıma uygun olarak kesinleştirilecektir)

ve farklı kotlardaki bu kolonlara doğu / batı yönünde ankrajı yapılacak olan çelik makasların asılması ile oluşturulacaktır. Dekor atölyesi olarak, bodrum katta yer alan (tiyatro kafenin altı kısmı) depo alanları kullanılacaktır. Bu depo alanları 2. Katta bulunan ve bir servis asansörü ile irtibatlandırılacak olan restoran mutfağına ait idi. Fakat revize mimari projede de görüleceği üzere restoran fikrinden tamamen vazgeçilmiş ilgili katın tamamen sahne sanatları ile alakalı bir kata dönüştürülüp eğitim amaçlı kullanılacak mekanlara dönüştürülmesi öngörülmüştür. Binanın kuzeyinde bulunan bu mevcut depo için düşünülen geniş kapı atölye giriş çıkışı için kullanılacak ve projede gösterildiği şekilde küçük sahnenin sahne arkasına kuzey cephede mevcut duvarın iptaliyle oluşturulacak servis kapısından küçük salon sahne arkasıyla irtibatlandırılacaktır. Bunlara ek olarak kademeli seyirci zeminin alt kısmında oluşturulacak mekan yine revize mimari projesinde görüleceği üzere küçük bir kafe mekanına dönüştürülecek ve yine projesinde görüleceği üzere güney yönüne doğru taşan çelik strüktürle oluşturulacak kademeli platformlarla kafeye yarı/açık alanlar kazandırılacaktır.

Tiyatro binasının batı kısmında mevcut otopark alanı yerine tasarlanan kültür/sanat meydanı ve açık amfi-tiyatro, revize mimari projede de gösterilmiş ve ilgili değişikliklerle tiyatro binası ile entekre edilmiştir. Zeminde binanın mevcut giriş platformu-1,02 kotuna yerleştirilen ilave kolonlar ile genişletilerek +2.21 kotuyla meydanın bağlantısı sağlanırken, bodrumda da -1.02 kotunda açık amfi en düşük kotuyla bina ilişkilendirilmiştir. Ana sahne fuayesi altında -1.02 kotunda binanın batı yönünde bulunan mevcut perde duvarlarının üzerinde statik müelliften alınacak görüşler çerçevesinde açılacak boşluklar ile yeni oluşturulacak kafe/kütüphane mekanı irtibatlandırılmış olacak.

20. TİYATRO SALONU KADEMELİ BALKON ZEMİNİ :

Projesine uygun olarak çelikten yapılacaktır. Kullanılacak çelik profiller 60/120/3.2 RHS Profil veya muadili olacaktır. Ancak uygulama kontrol mühendisi/mimarı tarafından verilecek detaylara uygun olacaktır.

21. KASET DÖŞEME YAPILMASI :

Dişli döşemelerde kullanılacak olan dolgu malzemesi gaz beton olacaktır. Ancak betona emişmesi için gerekli tedbirler müheaahhit tarafından sağlanıp, kontrolun onayına sunacaktır.

22. TUĞLA DUVAR ÖRÜLMESİ/KIRILMASI :

Projede belirtilen yerlerine ve ölçülerine uygun olarak 10 cm. veya 20 cm. delikli tuğla duvar örülecektir. Her türlü duvar 300 dozlu harçla itinalı bir şekilde örülecek ve kireç kullanılmayacaktır. Bütün duvarlar şakül ve teraziye uygun örülecektir. Taşıma ve istif esnasında kırılan çatlayan tuğlalar kullanılmayacaktır. İlk sıra tuğla örülmeden BA döşeme veya hatıl üzerine nem tutucu serilecektir. Tuğlalar kullanılmadan önce ıslatılacaktır.. Bu etapta, mimari projede de yapılan değişiklilerin görüleceği üzere, mevcut hali hazırda örülmüş ve sıvanmış tuğla duvarların kaldırılması ve gerekli değişikliklerin revize mimari projesine uygun hale getirilmesi istenmektedir. Anlaşılmayan hususlarda idare ve/veya kontrolün bilgisine başvurulacaktır.

23. SIVA İŞLERİ :

a. İç Cephe Sıva İşleri:

Mimari Projelerde belirtilen duvarlara,  3 el çimento bazlı sıva yapılacaktır. Sıva işlemine geçilmeden önce, sıvanacak yüzeyler her türlü pislik ve atıktan temizlenecek ve sıva atılacak tüm yüzeyler en az bir defa sulanacaktır. Dilatasyon yerlerinde sıva ayrı olacaktır.

Birinci el atılmadan önce tüm duvar yüzeyleri sulanacaktır.  Birinci el sıva 1:3 (çimento, kum) karışımında olacak ve kalınlığı 0.5cm’yi geçmeyecektir. Tatbik edilecek olan birinci el sıva 3 gün süre ile sulanacaktır. Birinci el sıva atıldıktan sonra tüm mekanik ve elektrik tesisatlarının geçeceği yerler işaretlenecek ve  bu yerlere İkinci el sıva tatbiki uygulanmayacaktır.

Birinci el sıva iyice sertleştikten sonra üzerine ikinci el sıva tatbik edilecektir.  İkinci el sıva işlemine başlanmadan önce projede belirtilen kapı kasaları sıva payları verilerek ankraj demiri ve poliüretan köpük ile duvarlara tutturulacaktır. Ankraj demirleri kasalar üzerine her 50cm’e bir tane gelecek şekilde monte edilecektir.  Ankraj boyu minimum 15 cm olacaktır.  İkinci el sıva atılmadan demirlerinin önce tüm beton ve duvar birleşim yerlerine sıva bandı tutturulacaktır.  İkinci el sıvanın karışımı 1:2:8 (çimento,kireç,kum) şeklinde  olacaktır.  İkinci el sıva yüzeyleri alüminyum mastarla tesviye edilecektir. Ortalama olarak 2 m.  mesafelerle ano denilen düzeltme hatları yapıldıkdan sonra sıva işlerine başlanacaktır.  Yapılacak olan anolar dikey olarak hazırlanacak ve hepsi de şakülünde olacaktır.  Şakülünde olmayan sıva Kontrol tarafından söktürülecektir.  Bunun için müteahhit herhangi bir ücret talep etmeyecektir.   İkinci el sıva yapılırken yatayda ve dikeyde köşeler düzgün olacaktır.  Boş bırakılan mekanik ve elektrik tesisatları çevrelerine sıva çatlamalarını önlemek için, sıva filesi konulacaktır.  İkinci el sıva yapılırken ideal sıva kalınlığı 2.5cm kalınlığında olacaktır.  Eğer 2.5cm kalınlığından fazla sıva  atılacaksa bu işlem bir kerede yapılmayıp Kontrolun onaylayacağı şekilde 2 veya daha fazla katmanda atılacaktır.   Sıva katmanları arasına gerekirse tüm yüzeye gelecek şekilde file çekilecektir.

İç kısımlara iki el çimento sıva üzerine alçı sıva uygulanacaktır.  Alçı sıva duvarda düzgün ve terazide olan bir yüzey elde edene kadar kaç el gerekirse uygulanacaktır.  Alçı sıva yapıldıktan sonra tüm yüzeylere birinci sınıf saten alçı sıva yapılacaktır.  Saten alçı sıva tamamlandıktan sonra yüzeylere el sürüldüğü zaman kesinlikle herhangi bir tozlanma olmayacaktır.  Yüzeyler pürüzsüz cam gibi kaygan olacaktır.  Islak hacimlere ikinci el sıva tamamlandıktan sonra, fayans kaplanmayacak yüzeylere  üçüncü el sıva yapılacaktır.  Bu hacimlerde üçüncü el sıva çimento bazlı macunla tatbik edilecektir.  Tatbik edilecek yüzeyler öncelikle sulanacaktır.  Çimento bazlı macun tatbik edilirken çatlamayı önleyici sıva katkı malzemesi kullanılacaktır.  Çimento bazlı macun işleri dolgu ve finiş şeklinde düzgün  ve pürüzsüz bir yüzey elde edilene kadar uygulanacaktır.  Son el olarak uygulanılacak malzeme dolgu için kullanılacak olan malzemeden farklı olacaktır.  İç sıva asma tavan uygulaması olacak yerlerde, asma tavan seviyesinin 15 cm. üzerinde bitirilecektir.  Asma tavan olan mekanlarda tavanlara da sıva uygulanmayacaktır.

b. Dış Cephe Sıva İşleri:

Mimari projede belirtilen yerlere, 3 el dış cephe sıvası yapılacaktır. İlk önce sıva yapılacak yüzeyler her türlü inşaat artığından temizlenecektir ve  bu işlem tamamlandıktan sonra yüzeylere 1. el sıva yapılacaktır.  1.el Sıva 1:3 (çimento,kireç) karışımında olacak ve kalınlığı 0.5cm’yi geçmeyecektir. Yüzeylere sulu bir şekilde tatbik edilecek olan 1. el sıva en az üç gün süreyle kürlenip sertleşmesi sağlanacaktır.

1.el sıva işlemi tamamlandıktan sonra 2. el sıva işlemine geçilecektir.  2. el sıva 1:2:8 (çimento,kireç,kum)oranında olacaktır ve kalınlığı 2.5 cm’yi geçmemesine dikkat edilecektir.  Dış cephede bulunan tüm beton duvar birleşim yerlerine (düşeyde ve yatayda) sıva filesi çekilecektir . Kalınlığı 2.5 cm’yi geçen yüzeyler olursa bu yüzeylere Kontrolun onayı ile iki katmanda sıva yapılacak ve gerekirse her katman arasına tüm yüzeye gelecek şekilde sıva filesi konacaktır.   2. el sıva için yüzeylerde düşeyde ve yatayda 2m mesafelerle ano denilen düşey düzeltme hatları şakülünde  yapıldıktan sonra Kontrolün denetiminde şartnamede belirtilen oranda harç ile sıvanacaktır.   2. el sıva yapılırken, malzeme yüzeyde kurumadan, 2. el üzerine su,sarı kum ve çimentodan hazırlanılmış şerbet atılıp, yüzey düzgün oluncaya kadar usulünde ovulacaktır.  Bu ovma işlemi için Kontrolün onayı alınacak ve tüm cephelerde dış sıva bitimi için aynı kalite ve standart aranacaktır.  Tüm cepheler Kontrolün onaylayacağı şekilde şartnameye uygun olarak sıvanacaktır.  2. el sıva yapılırken, cephelerin kusursuz ve düzgün olmasına dikkat edilecektir.

Dış cephe dilatasyon yerlerinde sıva yüzeyleri aynı seviyede olacaktır.

Çarpık, eğri, şakulinde ve gönyesinde yapılmayan sıvalar, Müteahhit                    tarafından sökülerek tekrar usulünde yapılacaktır. Dış cephelerde ifade edilen sıva oyunu, fuga gibi mimari  detaylara aynen uyulacaktır.

Tüm iç ve dış sıva uygulamalarında, her türlü kolon kiriş duvar vb köşe birleşimleri boyunca , 40x40 mm. ebatlarında delikli galvanize özel saç köşebent; şakul ve terazisinde düzgün kenarlar elde etmek amacı ile sıva içine yerleştirilerek monte edilecektir.

24. ŞAP VE İZOLASYON :

a- Islak mekanlar :

Mimari Projelerde gösterilen bina içindeki Granit Seramik  zemin kaplamalarının altı, ıslak hacimlerin ve doğal granit zemin döşemelerinin altları 500 dozlu şap olacaktır.

Şap işlemine geçilmeden önce tüm servis boruları (elektrik, mekanik) döşenmiş olacak ve üzerileri bol çimento harcı ile kapatılmış olacaktır.  Servis elemanları döşendikten sonra tüm hacimler çimento bazlı izolasyon maddesi ile izole edilecektir.  Yapılacak olan izolasyon duvarlarda süpürgelik seviyesinin üzerine kadar çıkarılacaktır.   Bu işlem tamamlandıktan ve Kontrolün onayı alındıktan sonra, şap dökme işlemine geçilecektir.  Şap bir dolu, bir boş şeklinde dökülecektir.  Alüminyum mastarlar terazisinde harç ile kurulduktan sonra şap bir dolu, bir boş şekilde dökülürken yan yana gelecek olan parçaların biri en az 24 saat öncesinden dökülmüş olacaktır.  Şap döküldükten sonra kurumazdan önce üzerine sarı kum, çimento atılacak, alüminyum mastar veya mala ile düzgünce bitirilecektir.  Terazisinde olmayan, yüzeyinde şekil bozuklukları veya çatlaklar olan şaplar Kontrol tarafından söktürülüp yeniden yaptırılacaktır.

Döküm yapılırken kısa istikamette 1m’lik şeritler, bir boş bir dolu olacak  şekilde bir gün bir kısmı bir gün bir kısmı, dökülecek (bir dolu bir boş) ikinci günde de 1m’lik boş şeritlere şap dökülecektir. Kesinlikle şap dökümü mekanlara bir kerede dökülmeyecektir. Şap 500 dz.  olacak ve muhteviyatı kum, çimento ve ince granüllü çakıl (kutrivi) olacaktır. Şap dökülmeden önce katların kotları çıkarılacak ve Kontrolün onayı alınarak kotlar kararlaştırılacaktır.   Çimento şap döşemesi bitirilmiş yerler en az 2 gün sabah ve akşam olmak üzere sulanacaktır.

Tüm granit seramik döşenecek ıslak hacimlerde 500 dozlu şap, tesisatların kapatılacağı uygun kota kadar yapılacaktır.  Şap işlerinden önce tüm tesisatlar yüksek dozlu harç ile usulünde kapatılacaktır.  Şaptan önce plaka üzerine iki bileşenli çimento bazlı izolasyon  usulünde 2 el yapılacaktır.  Seramik ve fayanslar şap işlerinden sonra döşenecektir.  Yapılan bu yalıtım duvarlarda en az 20 cm yukarı döndürülecektir.  Aynı izolasyon tüm rogar, pis su toplama havuzu ve yağ rögarlarında da 2 el uygulanacaktır.

Çift karışımlı çimento esaslı su izolasyonu malzemesi için Kontrolün onayı alınacak ve bu malzeme TSE,İSO veya BS standartlarına uygun olacaktır.  Marka menşeini olmayan malzemeler bu binanın inşaatında kesinlikle kullanılmayacaktır.

b- açık teras çatılar :

Çatı izolasyon işleri başlamadan , vaziyet planında ve projelerde gösterilen izolasyon yapılacak yerlerde,  önce tüm yüzey harç ve inşaat artıklarından varsa çöplerden arındırılacaktır.  Tüm yağmur suyu borularının ağızları Kontrol edilecek izolasyonun yağmur suyu borularının ağızlarını kapatmayacağından emin olunacaktır.

Çatıda bulunan boruların etraflarına veya herhangi bir kütle ( beton platforum, depo ayağı,anten ayağı,paratoner,klima ve havalandırma üniteleriyle ilgili tüm taşıyıcı elemanlar) gerekebilecek tüm detaylar Kontrolun onayını alacak şekilde yerinde çözülecektir.  Şap altında kalması gereken tüm temiz su, pis su veya gaz boruları mekanik projeye uygun olarak Kontrolun onayı alınacak şekilde döşenecektir.  Çatıda bulunan tüm bacalar 60cm yüksekliğinde duvar örülüp yükseltilecek,üzeri demir donatılı beton kapak ile kapatıldıktan sonra usulünde sıvanacaktır.

Şap dökümünden önce kontroldan onay alınacak ve çatıdaki tüm yağmur suyu boru ağızları göz önüne alınarak tüm B/A plak teras çatılara ve beton oluk içlerine % 1- 2 eğimde ve hiç bir su birikintisine imkan vermeyecek şekilde 500 dozlu beton şap dökülecektir. Beton şap kalınlığı 5 cm. den az olmayacak ve bitmiş yüzey kurumadan usulünde perdahlanarak şap sıkıştırılacak hiçbir çatlağa imkan verilmeyecektir. Şap döküldükten sonra tüm parepet ve duvarlar boyunca halı tipi izolasyonun dönüşünü sağlayacak 10 cm. genişlikte üçgen pahtlar yapılacaktır.Üçgen pahtlar için kullanılacak harç malzemesi hazır ambalajlar içerisinde bulunan, özel tamir harcı olacaktır. Meyilleri sağlanarak dökülmüş beton şap günde iki kez olmak üzere bir hafta süre ile sulanacaktır. İzolasyon işlerine geçmeden tesviye beton yüzeyi hiç bir pürüz ve yabancı madde olmayacak şekilde iyice temizlenmiş olacaktır. Beton şap yüzeyi kuru durumda iken astar olarak m2 ‘ye en az 0.40 kg. Sarfedilerek, TS 113’e uygun soğuk uygulamalı 2 el halı tipi izolasyon astarı sürülecektir. Bundan sonra polyester katkılı 4 mm. kalınlıkta halı tipi su izolasyonu usulünde tatbik edilecek uygulamadan önce malzeme kontrolun onayını alacakır. İzolasyon tüm teras çatı parepetlerinde 40 cm. yüksekliğine kadar usulünde yükseltilip  bindirmeli olarak uygulanacaktır. Dilatasyon yerlerde halı tip izolasyon parepet üstlerine kadar devam ettirilecek, diğer parapetlerde ise sıva veya beton yüzeyinde oluşturulacak derz içine çevrilerek bunun üzeri ayrıca özel malzeme kullanılarak kaplanacaktır. (Projedeki detayda görüldüğü gibi) halı tipi izolasyon, birleşme yerlerinde birbirlerine en az genişliklerinin ¼ ‘ ü  kadar binecektir. Bu birleşmeyerleri mala yardımı ile usulünde zig-zag çizilerek eritilecektir.

Yapılacak olan tüm izolasyon işleri sızdırma ve rutubete karşı müteahhit tarafından 5 yıl garanti edilecektir.

Halı tipi izolasyon üzerine teras çatılarda kalınlığı 5 cm. ‘’dow’’ veya muadili yüksek yoğunlukta ( 80 kg / m3 ) ekstrüde köpük döşenecektir. Köpük levhalar birbirlerine geçmeli olacak şekilde döşenecektir. Köpük döşenmeyecek yağmur suyu beton olukları içerisindeki halı izolasyon üzerine usulünde 2 el güneş yansıtıcı sürülecektir.

Teras çatılarda döşenen ekstrüde köpük malzeme üzerine bindirmeli keçe, bunun üzerine ise 7 cm. yükseklikte mıcır serilecektir. İzolasyon uygulanan alanlara 50m2 ye bir adet olmak üzere havalandırma bacası konacaktır. Teras çatıdaki yağmur suyu boru ağızlarına standartlara uygun ve kontrolün onaylayacağı galvanize çatı süzgeci konacaktır. İzolasyon yapılmış tüm teras çatı ve yağmur suyu olukları üzeri 15 cm. su ile doldurularak 4 gün boyunca su sızdırmazlık testi yapılacaktır. Test yapıldıktan sonra çatı kontrolün onayına sunulmadan su boşaltılmayacaktır.

25.ASMA TAVANLAR VE AKUSTİK KAPLAMALAR:

Alçı panel levhalarla asma tavan yapılaması :

Aşağıda verilen alanlarda 12.5 mm. kalınlıkta alçı panel levha kullanılarak asma tavan yapılacaktır. Uygun detay ve malzemeden oluşacak asma tavan taşıyıcı konstrüksiyonu 100mm. genişlikte bükme saç galvanizli saç profil ve askı çubukları kullanılarak oluşturulacak ve montaj pasa dayanıklı dübel ve vidalarla yapılacaktır.

Alçı levhaların birleşme yerlerine derz bandı (kanaviçe) ve derz dolgu alçısı kullanılarak derzler doldurulacak, derz dolgusu yapılan yüzeyler zımparalanarak yüzey panel yüzeyi ile aynı seviyeye getirilecektir. Asma tavanların terazisi kusursuz olacak tavanda görünür şekilde yer alacak aydınlatma, menfez v.b. elemanların yerlerine dikkat edilecek, tereddütlü durumlarda kontroldün bilgi alınacaktır. W.C, mutfak, duş gibi islak mekanlarda nemden etkilenmeyen özellikte alçı panel levha kullanılacaktır.

Kullanılacak profil, askı çubuğu ve klipsler standartlara uygun olacak, pasları temizlenecek kaynak yarleri zımpara makinesi ile zımparalanacak, iki el anti pas boya vurulduktan sonra sentetik bazlı boya ile üç el boyanarak iskelet bitirilecektir. Kontrolün onayı alınmadan alçı panel levhalar iskelet üzerine monte edilmeyecektir.

Projede alçı panel levhalarla asma tavan uygulanacak mekanlar: Bodrum, atölye, sahne, yan sahneler, tiyatro salonu, tüm prova salonları ve tüm merdiven kuleleri haricinde kalan tüm mekanlara alçı panel asma tavan uygulanacaktır. Mutfak, w.c, ve duş mekanlarında neme dayanaıklı özel asma tavan malzemesi kullanılacaktır.

Akustik Tavanlar ve Duvar Kaplamaları :

Tiyatro salonları, dans prova salonu, okuma prova salonu ve orkestra prova salonu tavan ve duvarlarına uygun akustik malzeme ile asma tavan ve duvar kaplaması uygulanacaktır. Projede belirtilen akustikle ilgili kısımlar sadece prensip detay olduğundan müteahhit yukarıda belirtilen mekanların akustik asma tavan ve duvar kaplamaları ile ilgili olarak profesyonel olarak akustik hesabı yaptırarak akustik malzeme ile birlikte proje ve uygulama detaylarını öneri olarak teklifi ile birlikte sunacaktır.

26. DÖŞEME KAPLAMALARI :

Zemin döşeme malzemeleri projede belirtilen malzeme ve detaylarda usulüne uygun olarak yapılacaktır.

Döşeme kaplama veya şap işlerine başlamadan önce tüm bina zemini, her türlü inşaat artığından temizlendikten sonra kotlanacak ve tesisat borularını kurtaran ortak dolgu kotu bulunacak ve gerekli kot röper noktaları kaybolmayacak şekilde işaretlenecektir.

Halı Döşeme Kaplaması :

Balkon dahil olmak üzere Tiyatro Salonunun tüm döşeme yüzeylerine hazırlanacak alt yapı üzerine, Tiyatro salonları için uygun evsafta renk ve cinsine gösterilecek numuneye göre kontrolün karar vereceği halı kaplama usulünde döşenecektir. Basamak ve kademelerde sürgülü vidalı alüminyum köşe profili kullanılacaktır.

Halıda aranan özellikler şöyledir :

- Halı iplik türü % 100 olmalıdır

- Hav yüksekliği 3.7 mm olmalıdır

- Hav kalınlığı 2.8 mm. olmalıdır

- Toplam yüksekliği 70 mm. olmalıdır

- İplik ağırlığı 610 gr/m2 +, - -%5 olmalıdır

- İplik yoğunluğu 7045 olmalıdır

- İlmek sayısı 32.15/ 10 cm. olmalıdır

- Antistatik özelliği maksimum 3.0 kv olmalıdır.

Bukle halının boyutsal sabitliği, temizlenmeden sonra deformasyon olmaması, kesilmesi halinde liflerinin dağılmaması, çekme, uzama göstermeyecek olması ve bunlar için 10 yıl garanti altına alınmış olması şarttır.

Doğal Granit Zemin Kaplaması :

Tüm alt ve üst fuaye alanları,  tiyatro müzesi zemini, seyirci tuvalet koridoru en iyi kalitede granit malzeme ile döşenecektir. Bu mekanlara ayni cins malzemeden süpürgelik konacaktır. Doğal Granit boyutlarına ve rengine kontrol karar verecektir. Doğal granit kalınlığı 2 cm. olacaktır ve m2 fiyatı  ez 40 sterlin pound olacak kesinlikle çin graniti kullanılmayacaktır.

Ahşap Badoma Döşeme Kaplaması :

Tüm sahne yan sahneler, arka sahne, dans prova salonu, okuma provası odası ve orkestr prova odası zeminine 4x4 cm. eksenden eksene 40 cm. aralıklı çam keresteden katronlar üzerine 25 mm. kalınlıkta fırınlanmış çam keresteden badoma tahtaları ile döşeme kaplaması yapılacak ve aynı cins keresteden duvar döşeme birleşimlerine 10 cm. lik süpürgelik monte edilecektir.

Yükseltilmiş Döşeme :

İkinci kattaki ışık projeksiyon ve ses odalarına yükseltilmiş döşeme uygulanacaktır. Bu mekanlara döşeme kaplama malzemesi olarak yanmaz karo halı kaplaması uygulanacaktır. Karo halı kalitesi kontrola onaylatılacaktır.

Karomozaik Döşeme Kaplaması :

Tüm bodrum alanlarına ve atölye zeminine 40x40  bizel karomozaik döşeme yapılacaktır. Ayni cins malzemeden döşeme duvar birleşimlerine süpürgelik konacaktır.

Granit Seramik Döşeme Kaplaması :

Projede belirtilen alanlara Kontrollüğün seçeceği renk ve desende 30x45cm boyutlarında  I.Sınıf Vitra , Kütahya veya muadili granit seramik döşeme kaplaması yapılacaktır. Granit seramik döşeme,önceden dökülecek şartnamede belirtilmiş olan yüksek dozajlı şap üzerine yapılacaktır.

Döşeme yapılacak saha, gönyeye alınacak ve şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu üzerine, en fazla 1 m² ‘lik sahalar halinde devam edilecektir.  Seramik döşenmesine başlamadan, tüm mekanlar boyunca ipler çekilecek, mekanların orta veya kenar kısımlarına küçük parçalar gelmeyecek şekilde ölçüler alınacaktır.  Mekan içerisine döşenebilecek 7cm’den daha dar seramik parçaları döşenmeyecektir.  Seramik anolarının küçük parça oluşturmayacak şekilde yapımı sağlanacaktır.   Döşeme yapımı sırasında, seramikler hiçbir surette su içine konmayacağı gibi üzerlerine su dahi serpilmeyecek, tamamen kuru olarak tatbik edilecektir.

Döşeme anında kuru bezle devamlı temizlik yapılacağı gibi, bir gün geçtikten sonra, derzler Kontrol’ün seçeceği  renkte derzdol ile doldurulduktan sonra bir kez daha temizlik yapılacaktır.  Kullanılacak olan derzdol malzemesi kesinlikle parmak veya herhangi bir şey ile seramik aralarına sürülmeyecektir.  Derzdol malzemesi iyice sulandırıldıktan sonra şerbet şeklinde tüm yüzeye yayılmak suretiyle,paspaslanacak ve derz dolgusunun tüm aralıklara iyice sızdırılması sağlanacaktır.  Tüm yüzeyler paspas aleti ile çekildikten sonra patates çuvalı veya yumuşak iplikli kumaş parçaları ile iyice temizlenecek,özellikle seramik derzlerinin düz çizgi halinde görülmesi için ekstra özen gösterilecektir.  Yüzeyi iyice temizlenmeyen seramikler sökülüp yenileri ile değiştirilecektir.

Derz aralıkları eşit olmayan, birbirleri arasında tırnak oluşturulan seramikler sökülüp yenileri ile değiştirilecektir.

Döşenen granit seramiklerin,özel ambalajları içerisinde temin edilecek hazır tip granit seramik süpürgelikler usulünde takılacaktır. Süpürgelikler duvara yapıştırma  macunu ile yapıştırılacaktır.

Kaplama tamamlandıktan sonra, seramikler sabunlu su ile temizlenecek, bu iş için hiçbir şekilde asit, alkali veya sert bir silme aracı kullanılmayacaktır.  Kaplama yapılacak alan temizlenecek ve sulanacaktır.

Not: Tüm wc. ve ıslak hacimlere Kontrolün uygun göreceği şekilde krom yer süzgeçleri takılacaktır. Yer süzgeçleri özel deve boynulu olacak, 2’’ ’lik pissu borularıyla atık su rögarlarına bağlanacaktır. Tüm wc. ve ıslak hacimlerin yer kotları bina içerisindeki diğer hacimlerin yer kotlarından 2cm  düşük olacaktır. Granit seramik döşemelerin meyilleri %1-2 olacak şekilde yer süzgeçlerine doğru yapılacaktır.

Kullanılacak granit seramik teknik özellikleri

| Teknik Özellikler | Test Metodu | Standart değerler |
| --- | --- | --- |
| Su Emme | TS EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5% |
| Eğilme Dayanımı | TS EN ISO 10545-4 | ≥27N/mm2 |
| Yüzey Sertliği | TS EN 101 DIN 18155 | ≥6°Mohs |
| Derin Aşınmaya Dayanıklılık | TS EN ISO 10545-6 | ≤ 205mm3 |
| Isı Genleşme Katsayısı | TS EN ISO 10545-8 | σ:9*10-6/C°-1 |
| Isı Şokuna Dayanıklılık | TS EN ISO 10545-9 | Etkilenmez |
| Çatlamaya Dayanıklılık |  | İstenir |
| Donmaya Dayanıklılık | TS EN ISO10545-12 | Yüzeyde belirgin farklılıklar yapmamalıdır |
| Asit ve Alkali Dayanıklılık | TS EN ISO10545-13 | Kimyasal iz bırakmamalıdır |
| Ultra Viyole ışınlarına dayanım | DIN 51094 | Belirgin renk farklılıkları oluşmamalıdır |
| Lekelenmeye Dayanıklılık | TS EN ISO10545-14 | İstenir |
| Temizlik Maddelerine dayanıklılık | TS EN ISO10545- 13 | Min. Sınıf B |
| Kaymazlık | DIN 51130 ZH/571 | ≥R9 |
| Ebat Töleransları | TS EN ISO 10545-2 | -uzunluk ve genişlik ±%0.6 Max -kalınlık ±%5 Max -doğrusallık ±%0. 5Max -gönyeden sapma ±%0. 6 Max -çarpıklık ±%0. 6Max |

Dolgulu Traverten Zemin Kaplanması :

Alt ve üst fuaye, sahne alanları, atölye alanları ve bodrum haricinde kalan tüm ofis, koridor ve merdivenler dolgulu traverten malzeme ile kaplanacaktır. Zemin döşeme paftalarında çizim ve detayları verilen merdiven basamakları ve yer döşemeleri yerinde ölçü alınarak yapılacaktır.  Projelerde gösterilen mekanlarda gösterilen basamaklar Türk kesim dolgulu traverten zemin malzemesinden yapılacaktır. Dolgulu traverten merdiven basamakları ve yer döşemeleri, betonarme yüzey üzerine özel teknik şartnamede belirtilmiş olan izolasyon ve diğer tesisat işleri yapıldıktan sonra usulünce ve mayilinde harçla oturtulmak suretiyle döşenecektir.  Projede gösterilen yerlerde 50X50cm boyutlarında  döşenecek. Mermerler     2 cm et kalınlığında, basamaklar ise 3 cm kalınlıkta olacaktır.   Sıvanmış yan yüzeyden ~ 5 cm taşacak şekilde döşemede kullanılan dolgulu traverten cinsinden kenarları pahlı basamak imal edilecektir. Tüm traverten basamaklar, 1:2:8 karışımlı harçla düzgün, yatay ve kusursuz olarak yerleştirilecektir.  Basamaklarda çatlak ve kırık olmayacak, kırılan basamaklar müteahhit tarafından yenisi ile değiştirilecektir.  Tüm basamaklarda kaymayı önleyici derz çizgileri olacaktır.

Dolgulu traverten,  fiyatı minimum 18 sterlin pound (denizli traverten) olacaktır. Travertenin renk yapısına uygun bodo ve dolgu malzemesi kullanılmasına özen gösterilecektir.

Dolgusuz Traverten Zemin Kaplaması :

Projede belirtilen ve aşağıda verilen dış alanlarda 2 cm. kalınlıkta 40x40 cm ebadında ve projede verilen detaya uygun olarak Türk kesim dolgusuz traverten zemin kaplaması yapılacaktır. Kullanılacak traverten kontrolun onayından geçtikten sonra uygulamasına başlanacaktır. Kaplama yapılacak tüm alanlarda kaplamaya geçilmeden önce gerekli alt yapı itina ile yapılacak, dolgu gerektiren yerlere dolgu 20cm. tabakalar halinde stabilize malzeme kullanılarak yapılacaktır. Her tabaka sulanacak ve kompaktörle yeterli derecede sıkıştırılacaktır. Toprak dolgu tamamlandıktan sonra serilecek blokaj ortalama 15cm. kalınlıkta kırma dağ taşı kullanılarak yapılacaktır. Blokaj elle, taşlar birbirine geçecek şekilde oluşturulacaktır. Traverten kaplamanın yapılacağı grobeton, içerisine iki yönde 60 cm. ara ile Ø 8 demir ızgara döşendikten sonra dökülecektir. Döküm esnasında yağmur suyunun drene edilmesi için gerekli eğimler grobeton yüzeyinde sağlanacaktır. Kaplama 500 dozlu harç kullanılarak yapılacaktır. Bitmiş yüzeylerde kesinlikle su birikmesi olmayacaktır. Bunun sağlanamaması halinde kaplama sökülerek yeniden yapılacaktır.

Dolgusuz Traverten kaplanacak dış alanlar:

Seyirci giriş avlusu

Personel girişi 1 önü

Personel girişi 2 önü

Sanatçı girişi önü

Protokol girişi önü

Tüm bu alanların içerdiği dış merdiven basamakları 3 cm kalınlıkta projesine uygun olarak aynı malzeme kullanılarak (dolgusuz traverten) oluşturulacaktır. Basamaklar yerinde alınacak ölçülere göre ve kontrolün vereceği detayda yapılacaktır. Süpürgelik gerekli kısımlarda yine dolgusuz traverten süpürgelik kullanılacaktır.

Dış mekanlarda döşeme malzemesi olarak kullanılacak dolgusuz travertenin 40x40 boyutunda olanları ham olarak kullanılacak ancak yüzeylerindeki bıçak izleri sıyrılarak giderilecektir. 40x40 boyutlu 4 lü grupları ayıran 20 cm. genişlikteki  şeritler dolgusuz ancak parlatılmış olacaktır.

Kullanılacak tüm traverten malzeme m2 fiyatı en az 18 sterlin pound olan Denizli Traverten olacaktır.

27. BASAMAKLAR, DENİZLİKLER, EŞİKLER, HARPUŞTA VE SÜPÜRGELİKLER :

Binadaki tüm pencere içlerine dolgulu traverten malzeme ile yerinde alınacak ölçülerine göre imal edilecek3cm. kalınlıkta damlalıklı denizlik monte edilecektir. Bina içerisinde yer alan tüm merdiven basamakları 3 cm. et kalınlığında dolgulu traverten malzemeden imal edilip yerine monte edilecektir. Basamaklar ve alınlar yerinde alınacak ölçüye göre imal edilecektir. Binadaki dış mekan iç mekan ayırımlarındaki kapı içlerine içmekanda kullanılan döşeme malzemesinden eşik monte edilecektir.

Tüm süpürgelikler döşemenin cinsinden olacak, derzleri döşeme derzlerine gelecek şekilde monte edilecektir. Kapı olan yerlerde süpürgelikler kapı basaları ile geçme oluşturmayacaktır. Bunun için süpürgelik döşenirken kapı kasası olan yerlerde son süpürgelik eksik bırakılarak basalar bütün olarak yere kadar inecek şekilde monte edildikten sonra tamamlanacaktır. Projede ifade edilen yerlerde verilecek detaylara uyacak şekilde dolgu traverten harpuşta monte edilecektir.

28. FAYANAS KAPLAMALARI (döşemeden asma tavan seviyesine kadar döşenecek):

Tüm duvar fayansı kaplamaları I.Sınıf 30x45cm ebatlarında Vitra,Kütahya veya muadili olacaktır. Duvar yüzleri iyice temizlenecek, duvar yüzeyi ıslatıldıktan sonra hazırlanan yüzey üzerine Kontrolluğun onaylayacağı fayans tutkalı özel tarak ile yivlendirilerek sürülecek ve fayanslar kaplanacaktır.  Derzler, normal, beyaz veya renkli derzdol ile sıkıca doldurulacak, priz tamamlanmadan önce, fazlalıklar veya bulaşıklıklar bir bez tampon ile silinecektir.  Fayans kaplaması yapılırken köşelerde özel fayans profili kullanılacaktır.

Kırık ve parça fayans kesinlikle kullanılmayacak, her yatay sıva bitimlerinde yarım veya parça fayans kullanılmak icap ettiği takdirde, bu fayansların kesilmiş kenarları altta kalacak şekilde duvara yapıştırılacaktır.  Karo fayans kaplanmış yüzeyler gayet düzgün ve şakülünde olacak, seviye farkı, renk farkı, renk ve renk değişikliği ve bozukluğu olmayacaktır.   Derzleri eşit aralıklı olmayan birbirleri arasında tırnak oluşturulan fayanslar sökülüp yenileri ile değiştirilecektir.  Fayans kaplaması yapılırken 2mm’lik derz plastikleri kullanılacaktır.

Duvar kaplaması tamamlandıktan sonra ses Kontrolü ile arkası boş kalmış fayanslar sökülerek yeniden yerleştirilecektir.  Bu işler tamamlandıktan sonra, yüzeydeki lekeler ve taşan derzdol vs.  kirler testere tozu, talaş, veya bez ile ıslatılmadan iyice temizlenecektir.  Kaplama yüzleri hiçbir suretle taş ile silinmeyecek temizleme işinde, bilhassa tuzruhu veya benzeri asit veya alkaliler kullanılmayacaktır.

29. YAĞMUR SUYU BORULARI :

Yağmur  suları, vaziyet planında ve  mimari projede gösterilmiş yerlerden, Ø 3’’ galvanize boru ve köşelerle yağmur suyu  çatıdan zemine akıtılacaktır.  Yağmur suyu borularının ek yerleri borulara açılacak kılavuzlarla (baso) bağlanacaktır.  Zemine  gelen  yağmur  suyu    boruları   köşe  ile  tretuara yapılacak olan 40x40 cm. rogar içerisine verilecektir.Rogarlarda toplanan yağmur suyu gerekli meyilleri verilmiş PVC 5’’ lik borularla kaldırım altı büzüne bağlanacak şekilde drenaj sistemi oluşturulacaktır. Çatıda  yağmur  suyu   borularının  ağzına  topak  telli  süzgeç  takılacaktır.  Zemine  gelen  yağmur  suyu   boruları  zemin  kattaki  tretuar  kotlarına göre ayarlanacak ve 150 cm .ara ile şakülünde duvara orijinal malzemesi ile klipslenecektir.  Çatı izolasyonu ile bütünlüğü sağlayıcı özel adaptör kullanılacak, kesinlikle su kaçağı olmayacaktır.  Kullanılacak olan tüm çelik boruların et kalınlığı 2mm olacaktır. Yağmur suyu borularının bir kısmı dış cephe kompozit panel kaplamaların iç kısımlarından geçirilecek, bir kısmı ise cephelerde oluşturulmuş alüminyum panjurlu düşey tesisat bacaları içerisinden inecektir.

30. TESİSAT BACALARI ALUMİNYUM PANCURLARI :

Projede binanın Kuzey ve Güney cephelerinde bulunan, çatıdan zemine kadar inen üç taraftan kapalı  dışa bakan taraftan açık tesisat bacalarının dışa bakan taraftan açık tesisat bacalarının dışa bakan tarafına alüminyum profil kullanılarak bacanın içinden inen boruları kamufle edecek panjur monte edilecektir. Panjur verilen detaya göre imal edilerek tesisat bacası sıva ve boyası tamamlandıktan ve baca içinden inecek borular döşendikten sonar yerine monte edilecektir. 10x5 cm. al. Profilin rengi natürel mat al. renkte olacaktır.

31. ÇELİK MERDİVENLER,  IŞIK KÖPRÜS VE KEDİ YOLLARI:

Bodrumdan orkestra çukurundaki orkestra alanına çıkış sağlayacak çelik konstrüksiyon merdiven verilecek detaya göre imal edilerek yerine monte edilecektir. Projede gösterilen yerlerde ve ölçülerde detayına uygun olarak 2 adet çelik döner merdiven imal edilip yerine monte edilecektir. Ayrıca fuayeden üst fuayeye çıkış sağlayan ara sahanlıklı tek kol merdiven verilen detaya uygun olarak çelik konstrüksiyon olarak imal edilip yerine monte edilecektir. Bütün çelik merdivenlerin basamakları en az 4 cm. et kalınlığında masif sert ağaçtan (meşe) yapılacak ve yerine monte edilecektir. Projede verilen detaylara uygun olarak Sofita kulesi içerisine ‘’kedi Yolu ‘’ yapılacaktır. Salonda akustik asma tavan içine gizlenmiş çelik konstrüksiyon ışık köprüsü  ve buraya kedi yolundan ulaşımı sağlayan çelik merdiven verilecek detaylara uygun olarak imal edilerek yerine monte edilecektir.

32. CEPHE KAPLAMA İŞLERİ :

- Alüminyum Kompozit Panel Kaplama :   Projede ifade edildiği gibi binadaki tüm merdiven kulelerinin beton yüzeyleri haricindeki dış yüzeylerine Alüminyum Kompozit Panel kaplama yapılacaktır.

Alüminyum kompozit panelin her iki yüzü 0.5 mm alüminyum levha arası polietilen veya yanmaz mineral dolgulu çekirdek malzemeden oluşacaktır.  Kompozit panelin  ön yüzü mat beyaz PVDF fırın boya ile kaplanmış olacaktır. Kompozit levha arkasına 5 cm. kalınlıkta taş yünü konacaktır. Komposit levha Alucobond, Shucco Bond veya Mitsubishi veya muadili olacaktır, renk beyaz olacak beyaz türüne kontrol karar verecektir.

Teknik özellikleri;

Ağırlık:4mm alüminyum kompoze levha için) 5. 5 kg/m2

Isı yalıtımı:Isı yalıtımı değeri yoktur

Projede ifade edildiği gibi sofita kulesinin tüm dış yüzeyleri ve yan sahnelerin dış yüzeylerine, kaplama tekniğine uygun şekilde, beyaz renk Aluminyum Kompozit Panel kaplama yapılacaktır.

Ses yalıtımı:4mm alüminyum kompozit levha ortalama 26 Db ses yalıtımı   sağlamalı.

Termik genleşme:Doğrusal genleşme değeri 2. 4 mm/100 K

Isı dayanımı:-50C ile +80C arasında tüm fiziksel özelliklerinde.

Yangın dayanımı:Alman DIN 4102 normunda B2 ve A2 sınıfında olmalıdır.

0. 5 mm alüminyum levha kaplı ve toplam kalınlığı 4mm olan alüminyum kompezit levha malzeme ile  freze kanalları açıldıktan sonra tava haline getirilmiş durumda bina cephesine montajı yapılacaktır.  Alüminyum kompozit paneller rüzgar yüküne dayanacak mukavemette olacaktır.

Ön yüz PVDF (polivinildefluorid) fırın boya kaplı arka yüz ham olarak üretilmiş olmalıdır. PVDF kaplama asit yağmuru ve U.V ışınları gibi olumsuz atmosfer şartlarına dayanıklı olmalıdır. Yukarıda ifade edilen alüminyum kompozit levhadan kaplama yapılacak yüzeyler mimari projede belirtilen yerlere uygulanacaktır.  Malzemenin uygulaması müteahhit tarafından detaylarına uygun olarak yapılacaktır.  Giydirme cephe kaplama ile alüminyum kompoze levha renk uyumu dikkate alınarak şartnamede belirtilmiş renkler Kontrole sunulacak ve onayı alınacaktır. Kompozit panellerin kaplanacağı iskelet paslanmaz çelikten imal edilecektir.  Kaynak yapılmış yerlerde boşluk olmayacaktır.  Kaynak yerleri makine ile iyice temizlendikten sonra epoksi boya astarı ile astarlanacak,astarlanan yüzeyler epoksi boya ile usulünde iki el boyanacaktır.  Kompozit panel taşıyıcı iskelet işleri süresiz olarak paslanmaya karşı garantili sayılacaktır. Komposit levha en az 5 yıl garantili olacaktır.

Seyirci girişleri üzerindeki sağır cephe üzerine ve güney cepedeki sanatçı girişinin üzerinde yer alan süs kirişi dış yüzeyine kompozit levha ile eğrisel yüzeyli özel kaplama yapılacaktır. Gerekli detay kontrol tarafından verilecektir.

.

Giydirme Cephe:

Kullanılacak Malzemenin Cinsi veTeknik Özellikleri:

.           A.  Strüktürel Silikon Giydirme Cephe:

I. Strüktürel silikon Giydirme Cephede; Feniş,Schuco,Çuhadaroğlu A. Ş. veya muadili  sistemine ait taşıyıcı profilleri 2 mm kalınlığında 120’lik dikey ve 80’lik yatay griyaj ve aynı sisteme ait tüm aksesuarlardan oluşan,(Silikon sistemde cepheden bakıldığında camların arasında 15 mm.  fuga görülecektir. )  Cam paneller arasındaki sızdırmazlık EPDM fitiller ile sağlanacağından ayrıca silikon yalıtımı yapılmayacaktır.  Açılır kanatlar ithal marka olup vasistas gizli kanat (dışarıdan hiçbir şekilde belli olmadan) açılacaktır.  Her türlü hava ve su sızdırmazlığı müteahhitin garantisi altında olacaktır.  Camlar  bölgedeki hakim rüzgarlara dayanıklı olacak, rüzgarlardan gelecek olan kuvvetlerin hesaplanması ve ona göre tedbir alınması müteahhit tarafından gerçekleştirilecektir.

II.  Camlar, asma cephelerde dış, 6mm reflekte (Mavi-Yeşil renk tonlarında bina üzerinde örnekler yapılacak ve Kontrolun seçeceği örnek kullanılacaktır. ,lamine temperli,kenarları rodajlı,ara boşluk 12mm olacaktır.  İç camlar 6mm temperlenmiş şeffaf düz renk cam olacaktır.  Tüm camlar ısı cam niteliğinde olacaktır.   Camlar, projesine göre strüktürel silikon yapıştırma şeklinde, Şartnamesine uygun olarak,alüminyum çerçeve panel profillerin üzerine fabrikada tozdan tamamen arındırılmış klimatize odalarda yapıştırılacaktır.  Alüminyum çerçeve panel profillerinin cam ile yapıştırılan parçaları eloksal kaplamalı olacaktır.  Bina dış cephesinde görünür vida veya herhangi bir alüminyum kapak kullanılmayıp (bina bitişleri hariç), tüm cephe detay projelerindeki detaylarına göre monte edilecektir.

Asma cephelerde EPDM ve santopren köşeleri kaynaklı (vulkanize) fitiller kullanılacaktır.  Dıştaki fitiller cam rengine uygun renkte köşeleri kaynaklı santopren fitiller olacaktır.

Tüm profillerin renkleri naturel mat aluminyum renkte olacaktır.  Alüminyumlar TSE ve ISO kalite belgeli olacaktır.  Nihai karar sunulacak örneklere kontrol tarafından verilecektir.

NOT: 	Tüm bina cephelerinde kullanılacak olan cam imalat temperlenmiş, reflekte ve ısı cam niteliğinde olacaktır.  Dış 6mm renkli,ara boşluk 12mm, iç 6mm şeffaf düz renk olacaktır. Cam rengi de sunulacak örneklere göre kontrol tarafından belirlenecektir.

İhale aşamasında Müteahhit firmalar Profil ve Cam renk ve malzemesiyle ilgili  broşür ve renk kartelası sunacaktır. Sunmayan müteahhitlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.

33. KAPILAR:

Alumınyum Kapılar :

Projede belirtilen yer ve boyutlarına uygun olarak tüm dışa irtibat sağlayan kapılar ısı izolasyonlu Alüminyum yapılıp yerine monte edilecektir. Kapılar pompalı hem içe hem dışa açılır şekilde olacaktır. Kapıların her türlü aksamı eksiksiz ve kusursuz çalışır olacaktır. Kilitleme sistemi yerde tutturulacak şekilde yapılacaktır. Renk doğal mat alüminyum rengi, elektrostatik toz boyalı 2 mm. et kalınlığında olacak, Fenis, Çuhadaroğlu , Schuco veya muadili firma sistemlerine ait değeri 3kcal/m2hc olan, eksiz, köşe birleşimleri özel presleme ile montajlanmış olan izoleli alüminyum profillerle ısı yalıtımlı alüminyum doğrama kapılarda korozyona karşı korunmuş bağlantı elemanı ve aksesuarları, EPDM Neopren veya Santopren izolasyon fitilleri kullanılacaktır. Mat natürel Alüminyum rengi sunulacak örneklere göre kontrol tarafından onaylanacaktır.

W.C Kapıları ve Ara Bölmeleri(kompakt laminant w.c böleme ve kapı kanadı yapılması) :

W.C kısımlarında projesinde belirtilen yerlere yüksekliği 2 m. olan kompakt laminant w.c. ara bölücüleri, kapıları, taşıyıcıları, montaj elemanları ve aksesuarları eksiksiz olmak üzere monte edilip kusursuz çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Compact laminant paneller ve kapı kanatları her iki yüzü EN438 DIN16926 ve BS 3794 normlarında belirtilen tanımlamalara uygun, Kontrollüğün uygun göreceği, renk ve desendeki yüksek basınçta elde edilmiş (HPL teknolojisi ile) masif laminant paneller ile kaplanacaktır.

Masif laminant plakaları genel olarak 1820x675 mm, Bölme panosu 1820x1525mm, Orta panosu 1820x120 mm ölçülerinde olacaktır.  Kontrollüğün uygun göreceği durumlarda bölmeler farklı boyutlarda da kesilebilecektir.   Tüm ebatlar projeye uygun olacaktır. Kesim işlemlerinde mutlaka yüksek devirli freze kullanılacaktır.

Tüm panel ve aksesuarının montaj mahalline getirilerek duvar+zemin gönyesinin gerektirdiği şekilde yerinde delik açma işlemi yapılacaktır.  Dış yüzeylerde vida yerlerine özel kapaklar kullanılacak,vidalar kesinlikle dıştan görülmeyecektir.

Kontrollüğün uygun göreceği wc bölmesi ayağı,wc bölmesi kilidi,menteşesi,metal üst başlığı,corner profilleri,kapı tokmaklarının,montajları usulünde  yapılacaktır.  Yapılacak olan işler için müteahhit Kontrole teklif mektubuyla birlikte teknik bilgi içeren katalog,broşür  ve numuneler sunacaktır.  Katalog,broşür ve numune sunmayan müteahhitlerin teklifleri geçersiz sayılabilecektir.

Makine Dairesi Dış İrtibat Kapağı :

Küçük salon ana giriş önünde bulunan yük platformunun, betonarme plağı üzerinde kazan dairesine gerektiğinde dışarıdan doğrudan irtibat sağlamak amacı ile bırakılan boşluk verilecek detaya ve ölçüye göre imal edilecek çelik kapakla kapatılacaktır. Çelik kapak gerektiğinde vinç yardımı ile yerinden alınabilecek ve tekrar yerine konabilecek özellikte olacaktır. İmalat, kapakla beton plak birleşim yerlerinden veya kapak yüzeyinden kesinlikle bodruma su geçmeyecek şekilde yapılacaktır

Çatı Duman Tahliye Kapakları:

Esas Tiyatro salonu ile sofita kulesi çatısı üzerinde çatı planında proje ölçülerine uygun olarak imal edilerek çatıya monte otomatik ve kontrol kutusundan manuel açma ve bunun yanında yine kontrol kutusundan kapama işlemi yapabilen duman tahliye damperleri monte edilecektir. Minimum % 1  çatı alanı olmak üzere projedeki ebatlarında 30 cm yüksekliğinde mineral ısı izolasyonlu metal kasa üzerine alüminyum kasalı PCA 10 mm veya çift cidarlı (alt cidar şeffaf üst cidar opal) duman tahliye kapakları yapılacaktır.

Duman tahliye sisteminde, yangın anında 93 derecede termodeklanşör yardımı ile CO2 kartuşu sayesinde herhangi bir müdahaleye gerek kalmaksızın otomatik olarak açma işlemi yapabilen kapaklar 140 derece açılımlı olacaktır.

Havalandırma olarak kullanılması istendiğinde kontrol kutusunun yanında minimum 9 barlık hava basıncı ile mevcut kartuşları kullanmadan, kumanda kutusundan açma ve kapama işlemi yapılabilmelidir. Her bir duman tahliye kapağında bir adet 20 gr.lık termodeklanşör kullanılacak, manüel açma ve kapama sağlayan Hexaclip kutuları kullanılacak, manuel kontrol kutularında 1 adet açma ve 1 adet kapama yapabilme işlemi için toplam 2 adet giriş borusu ve birer adet açma ve kapama işlemini yapabilecek CO2 kartuşlar kullanılacaktır. Manüel açma ve kapama yapan istasyon ile kapaklar arasında 6″ 1 mm bakır borular  kullanılacaktır. Sistem montajı sırasında 1 kez deneme yapılacak ve boşalan CO2 kartuşlar yenilenecektir. Bu sistemde kullanılacak olan malzemelerin tümü 300 derece ısı ve yangına dayanıklı malzemeler olacak ve açma menteşeleri hakim rüzgar tarafından olacak şekilde monte edilecektir. Müteahhit duman kapakları ile ilgili yeterli detay ve bilgiyi teklifi ile birlikte sunacaktır.

Malzeme + Dekor Giriş Kapısı :

Projede belirtilen yerlerine ve boyutlarına, verilecek detaylarına uygun olarak üretilecek kapılar yerlerine monte edilecek her türlü aksamı ile kusursuz çalışacaktır.

Dışarıdan atölyeye malzeme ve dekor girişi sağlayan 1 adet kapı yukarıya sarılan tipte olacaktır. Atölye ile sahne arasında yer alacak 2 adet kapı ses yalıtımlı olacak sessiz ve sürme olarak çalışacaktır.

MDF Üzerine Ağaç Sıkma İç Kapılar :

Tüm iç kapılar  MDF üzerine sıkma ağaç olarak imal edilecek ağaç rengi kontrol tarafından verilecek numuneye göre seçilecektir. Kapı kasaları 6’’x2.5’’ birinci sınıf İsveç keresteden imal edilecek ve köpükle duvara tutturulacaktır. Kapıların her türlü aksamı eksiksiz olacak ve kusursuz çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Acil Çıkış  Kapıları :

Projeden de görüleceği  gibi ana tiyatro salonunun ikisi fuaye ile salon arasında ikisi ise üst fuaye ile balkon arasında sahnenin iki yanında ve küçük salon fuayede ve dışarıya açılan mevcut 8 adet çift kanatlı ana giriş ve çıkış kapıları ses yalıtımlı ve acil durumlarda dışa açılan özel mekanizma içeren, yangına dayanıklı panik kapısı özelliklerde imal edilip yerine takılacaktır. Kapılar her türlü aksamı eksiksiz kusursuz çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Tüm kapı kilit sistemleri kapı elleri vb. Tüm aksamlar en iyi kalite olacak ve kontrole onaylatılacaktır.

34.Dilatasyon Kapakları :

Teras çatıda, döşeme ve iç duvarlarda, tavanlarda ve dış duvar cephelerinde dilatasyon boşluğuna genleşme özelliği olan Kontrolün seçeceği renkte elastik fitil yerleştirilecek,üzerine alüminyum dilatasyon profili usulünde vidalanıp monte edilecektir.  İç döşemelerde sadece fitil kullanılacak, fitilin üzeri proje ve şartnameye uygun döşeme malzemesi ile dilatasyon boşluğunun üzeri kapatılacaktır.  Dış cephe duvarlarındaki dilatasyonlar bitmiş döşeme üzerinden vidalı monteli ve hiçbir şekilde su almayacak şekilde, derzine dolgu fitili konduktan sonra dilatasyon profilinin montesi usulünde  yapılacaktır.  Fitil konulduktan sonra polietilen mastik konacak ve kontrolün onaylayacağı cinste ve ebatta alüminyum dilatasyon profili ile kapatılacaktır.  Detay paftalarında verilen detaylara göre dilatasyon işleri yapılacaktır.  Alüminyum dilatasyon profilinin rengi için kontrolün onayı alınacaktır.

35. Paslanmaz Çelik Krom Korkulukları :

Merdiven ve rampa kenarlarına projesine uygun olarak paslanmaz çelik korkuluklar monte edilecektir. Korkuluklar ve küpeşteler bronz paslanmaz çelik, profil borular ve ek kapatma elemanları kullanılarak detayına uygun şekilde imal edilip yerlerine monte edilecektir.

Fuayede yer alan seyirci merdiveni detayına göre aynı çelik borularla oluşturulacak ancak merdiven korkuluğunun en üstteki elemanı (küpeşte) verilcek detayda masif ahşaptan (meşe) imal edilecektir. Merdiven küpeştesinin devamı ile oluşacak fuaye üzerindeki galeri boşluğu küpeşteleri de aynı şekilde masif meşe olarak imal edilip yerine takılacaktır.

36. ARMATÜRLER :

- Klozet (Alafranga Tuvalet):

WC kabinlerine, Kontrolün onaylayacağı cinsten alafranga beyaz renkte  ve asma tipte kontrolün uygun göreceği klozet takılacaktır.  Fayans veya compact laminat üzerine  metal kağıtlık ve diğer tüm   aksamları eksiksiz,  kusursuz çalışır   durumda teslim edilecektir.  Klozetlerde  özel p. v. c 'den   taharet musluğu  da olacaktır. Rezervuarlar gömme olacaktır.

b.  Lavabolar

Projede gösterilen yerlerde compact cubicals banko tezgah altına (Hilton tipi)  lavabolar Kontrolün onaylayacağı cinste ve beyaz orta büyüklükte 45 x 50 cm ebatlarında  olacaktır.  Her türlü aksamı ve bağlantıları 1. sınıf malzeme ve işçilikle ve duvar tarafı silikonlu ve özel aparatı ile monte edilip, kusursuz çalışır   durumda teslim edilecektir.  Her lavabo   yanında çelik sıvı sabunluk monte edilecektir.  Lavaboların sıcak soğuk su hatları vanalardan sonra krom boru ile yapılacaktır.  Lavabolarda kullanılacak olan pis su deve boynuları paslanmaz çelik krom kaplı olacaktır.  Plastik deveboynu kullanılmayacaktır.  Lavabo çeşmeleri sensorlu olacaktır.  Lavabo ve çeşmeleri için müteahhit Kontrole teklif mektubu ile birlikte katalog ve broşür sunacaktır.  Katalog ve broşür sunmayan müteahhitlerin teklifleri dikkate  alınmayabilecektir.

c.  Pisuvarlar

Projede belirtilen yerlere su sistemi sensorlu olan pisuar monte edilecektir.  Pisuarların bölmeleri porselen olacaktır. Pisuarlar için müteahhit Kontrole teklif mektubu ile birlikte teknik bilgi içeren katalog ve broşür teslim edecektir.   Kontrole broşür ve katalog teslim etmeyen müteahhitlerin teklifleri geçersiz sayılabilecektir.

d. Havluluk ve Kağıtlık

Her Lavabo hacmine bir adet gelecek şekilde otomatik kağıt havluluk Kontrolün göstereceği yere usulünde monte edilecektir.  Kağıtlık 1. kalite nikelajlı metal olacak  ve duvara  montaj yapılacaktır.  Her tuvalet hacmine ikişer adet gelecek şekilde otomatik sensörlü birinci kalite nikelajlı metal,otomatik sensörlü el kurutma makinesi monte edilecektir.  Otomatik sensörlü havluluk ve el kurutma cihazları  için müteahhit Kontrole teklif mektubu ile birlikte teknik bilgi içeren katalog ve broşür teslim edecektir.   Kontrole broşür ve katalog teslim etmeyen müteahhitlerin teklifleri geçersiz sayılabilecektir.

e. Duş

Kontrolün  onaylayacağı cinste 80 x 80 cm  boyutunda  beyaz  renkte porselen duş küveti kabini ile birlikte takılacaktır.  Duşların deve boynu ve sıcak soğuk aç - kapa su armatürü TSE garantili her türlü aksamı ile çalışır durumda monte edilecektir.  Duş alanlarına seramik sabunluk (fayanslı duvar) ve duşa kabin takılacaktır.  Duş çevresi izolasyon maddesinde anlatıldığı şekilde iki kat çimento esaslı izolasyondan sonra fayans kaplanacaktır.  İzolasyon duvarlara da en az 20cm döndürülecektir.  Armatürlerin cinsleri ve renkleri için Kontrolun onayı alınacaktır.

f.  Aynalar

Tüm WC, lavabo alanlarına gömme lavaboların bulunduğu bankolar boyunca, banko üstünden kapı başlık seviyesine kadar 5 mm. kalınlığında 2 cm. bizuteli flotal ayna monte edilecektir. Aynalar yerinde ölçü alınarak hazırlanacak ve kontrolün vereceği detaya uygun olarak monte edilecektir.

Özürlü Tuvaleti :

Mimari  projede  gösterilen  özürlü tuvaletine TSE   belgeli asma özürlü  tuvaleti, özürlü lavabosu,  özürlüler pisuarı ve özürlüler için özel tasarlanan açılıp kapanabilen tüm metal krom tutanaklar usulünde monte edilecektir.  Tüm lavabo ve wc. ’lerin aksamları eksiksiz olacak, kullanılacak malzemeler için müteahhit Kontrola teknik bilgi içeren katalog ve broşürleri teklif mektubu ile birlikte ulaştıracaktır.   Kullanılacak tüm mikser ve pisuar su sistemi  I. sınıf sensörlü olacaktır.

Tüm binada kullanılacak lavabo, klozet, pisuar ve duşlar aksesuarları ve muslukları dahil olmak üzere en iyi cins Vitra veya muadili olacak tüm malzeme ile ilgili katalog teklifle birlikte sunulacaktır.

37.BOYA İŞLER :

a. İç Cephe Boya İşleri (Plastik  Boya):

Binada  sıva yapılan tüm iç duvar yüzeyleri ve asma tavan dışında kalan tavanlar usulünde 3 el plastik boya ile boyanacaktır.  Boya rengi Kontrol tarafından belirlenecektir.

Kullanılacak malzeme, uygulanmadan önce kontrolün göstereceği uygun yerde numune yapılacak ve onay alındıktan sonra esas uygulamaya geçilecektir.

Kullanılacak malzeme için üretim hatalarına, renk solmasına, aşınmaya, dökülmeye ve işçilik hatalarına karşı yazılı 5 yıl süre ile garanti verilecektir.

Malzemenin kullanımı üretici firmanın önerdiği şekilde olacak ve kullanım talimatları tekliflerle birlikte sunulacaktır.

Tüm satıhlar bir el akrilik reçine ile (%30 sulandırılmış) astarlanacaktır.      Astarlanmış yüzeyler kontrolün onaylayacağı su ile silinebilir saten boya ile en az iki kat boyanacaktır.

Gerekli yerlere boya vurulmadan önce saten alçı ile dolgu yapılacak ve yüzey düzgün hale getirilecektir.  1 el astardan sonra dalgalanmalar tekrar dolgu yapılıp zımparalanıp temizlendikten sonra düzgün hale getirilecek ve  3 el boya yapılacaktır.  Tüm uygulamalarda boyanın sağlamlığını artırmak,yapışma özelliğini sağlamak ve dökülmeleri önlemek için astar sürmeden önce binder(fiksatör) kullanılacaktır.

Bu işler için kullanılacak olan malzemeler TSE ve İSO standartlarına uygun olacaktır.  Müteahhit Kontrola teklif mektubuyla birlikte numune , katalog ve renk kartelası sunacaktır. Kullanılacak boya markasının en az 10 yıllık bir uygulama geçmişine sahip olması gerekmektedir. Numune, katalog ve renk kartelası sunmayan müteahhitlerin teklifleri dikkate alınmayabilecektir.

Kontrol tarafından uygun görülmeyen imalatlar tekrar yapılacaktır.  Boya işleri yapılırken boyanmayacak olan yüzeyler ve imalatlar kaliteli kağıt bantlar ile korunacak,korunan malzemelerde boya lekeleri veya nokta şeklinde boya izleri görülürse müteahhit zarar gören malzemelerin tümünü değiştirmek zorundadır.

Cila işleri yapılırken cilalanacak olan yüzeyler ve imalatlar kaliteli kağıt bantlar ile korunacak,korunan malzemelerde boya lekeleri veya nokta şeklinde cila lekeleri görülürse müteahhit zarar gören malzemelerin tümünü değiştirmek zorundadır.

# b.  Ahşap İmalatın Yağlı Boya İle Boyanması:

Şartnamede ve projede yağlı boya ile boyanacağı belirtilen her türlü ahşap imalatın (ahşap kapı kanatları, tüm kasalar, pervazlar ve Kontrolun uygun göreceği diğer elemanlar), yüzeyinde olabilecek her türlü kusur hazır macun ile düzeltilecek, daha sonra bir el usulünde yağlı boya astarı ile astarlanacaktır.  Sonra tüm yüzeyler cam kağıdı ile düzeltilecek ve gerekirse ikinci defa macunlanacaktır.  Hazırlıkları tamamlanmış ve Kontrol onayı almış yüzeyler fırça izi kalmayacak düzgün bir şekilde ve usulünde yağlı boya ile boyanacaktır.

Kullanılacak yağlı boya malzemesi, kontrolün seçeceği renk ve kalitede olacaktır.  Kapı  kanatları ve süpürgelikler atölyede macun, zımpara, macun (astar)   işlemlerinden sonra fırça ile pürüzsüz, hava kabarcıksız ve kusursuz şekilde   1. sınıf işçilik ve malzeme  ile boyanacaktır.

Bu işler için kullanılacak olan malzemeler TSE ve İSO standartlarına uygun olacaktır.  Müteahhit kontrole teklif mektubuyla birlikte numune ve katalog sunacaktır. Kullanılacak boya markasının en az 10 yıllık bir uygulama geçmişine sahip olması gerekmektedir Numune ve katalog sunmayan müteahhitlerin teklifleri dikkate alınmayabilecektir.

Boya işleri yapılırken boyanmayacak olan yüzeyler ve imalatlar kaliteli kağıt bantlar ile korunacak,korunan malzemelerde boya lekeleri veya nokta şeklinde boya izleri görülürse müteahhit zarar gören malzemelerin tümünü değiştirmek zorundadır.

# c.  Akrilik Dış Cephe Boyası:

Binanın dış cephesindeki sıvanmış duvar, kiriş ve kolon yüzeyleri, sıvalı temel gövdeleri, parapet iç yüzeyleri  Kontrolun  onaylayacağı iyi kalite ve renkte kumlu akrilik dış cephe boyası ile boyanacaktır.

Dış cephe boya malzemeleri silikon esaslı olacaktır.

Görüntüsü konusunda detaylı bilgi veya numune verilecektir.  (K. K. T. C’de uygulanmış yerler varsa referanslar belirtilecektir. ) Kullanılacak malzeme uygulanmadan önce Kontrolun göstereceği uygun yerde numune yapılacak ve onay alındıktan sonra esas uygulamaya geçilecektir.

Birim alandaki sarfiyat miktarı ve kalınlık belirtilmelidir.

Dış cephe boyada aranacak özellikler:

Okside olmayan, tuzlu rutubete, deniz suyuna, zayıf kimyasal eriyiklere mukavim, bakteri ve küf tutmayan, güneşe dayanıklı, kendinden renkli ve solmayan tipte olacaktır.  Renk seçimi Kontrol tarafından yapılacaktır.

Ayrıca suyu geçirmeme özelliğinin yanısıra duvar ve bina bünyesinde muhtelif sebeplerle oluşan rutubet buharını dışarı atma (buhar difüzyonu) özelliğinde olacaktır.

Kullanılacak malzemeye göre yüzeylerde gerekebilecek düzeltme çimento bazlı sıva ile düzeltilecektir.  Yüzeylerde gerekebilecek düzeltme işleminden sonra binder (fiksatör) uygulaması usulünde yapılacaktır.  Binder sürüldükten sonra tüm yüzeyler uygun boya astarı ile astarlanacaktır.

Bütün bu malzemelerin kullanımı Kontrolün önerdiği şekilde olacak ve kullanım talimatları tekliflerle birlikte sunulacaktır.

Kullanılacak  malzemeler için üretim hatalarına, renk solmasına, aşınmaya dökülmeye ve işçilik hatalarına karşı yazılı 5 yıl süre ile garanti verilecektir.

Uygulama esnasında Kontrolün kabul etmediği veya malzemeden kaynaklanan hata veya yanlışlıklar hemen giderilecek ve istenilen şekilde yeniden yapılacaktır.   Bu gibi durumlar için ek ücret talep edilmeyecektir.

Yüzeylerde, Kontrolün uygun göreceği kritik noktalarda oluşabilecek çatlamalar için özel boya altı bantlar kullanılacaktır.

Bu işler için kullanılacak olan malzemeler TSE ve İSO standartlarına uygun olacaktır.  Müteahhit Kontrole teklif mektubuyla birlikte numune ve katalog sunacaktır. Kullanılacak boya markasının en az 10 yıllık bir uygulama geçmişine sahip olması gerekmektedir Numune ve katalog sunmayan müteahhitlerin teklifleri dikkate alınmayabilecektir.

38. ASANSÖRLER :

Projedeki yerlerine ve boyutlarına uygun olarak farklı amaçlarda 3 adet asansör müteahhit tarafından temin edilerek yerlerine monte edilecek ve kusursuz çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Asansörlerin kullanımı ile ilgili ayrıntı şöyledir :

- Binanın batı cephesinde yer alacak asansör panaromik olacak (dıştan görünen) en az 10 yolcu kapasiteli ve 4 duraklı olacaktır.

- Binanın kuzey cephesinde yer alan asansör 2. katta bulunan lokanta mutfağının malzeme ikmalini sağlamak amaçlı olacak ayrıca lokanta personeli ile bodrum arasında irtibat sağlayacaktır. Durak sayısı 4 durak ve 6 yolcu kapasitesi olacaktır.

- Sahne ile dekor atölyeleri arasında bulunacak asansör dekor, aksesuar, kostüm v.b. gibi tiyatro amaçlı malzemenin katlar arasında ulaşımını sağlamak amaçlı yük asansörü olacaktır. Kapasitesi 3.5 ton (3500 kg.) olacaktır.

Tüm asansörler motor odasız olacak ve müteahhit her asansör için 3 alternatif marka ve fiyat sunacaktır. Asansörlerle ilgili gerekli bilgi teklifler ile birlikte verilecektir. Müteahhit seçilecek asansörlerin ön izin ve onayını Çalışma Dairesinden alacaktır.

Asnasör kuyu boyutları seçilecek asansöre göre gerekirse yeniden belirlenebilecektir.

Binanın kuzey cephesinde yer alan rampa boyunca dökülecek istinat duvarının görünen iç yüzeyleri  yine çıplak beton olacak ve 20x20 cm.

41. ÇEVRE KALDIRIMI :

Çevre düzenlemesi yapısal ve bitkisel peyzaj projesinde gösterildiği şekilde yapılacak

42. KALDIRIM YAPIM İŞLERİ :

Kazı  İşleri:

Kontrol  tarafından  verilecek  ölçülere  (Ø50 büz  için  genişlik  80 cm) ve  eğime  göre  yapılacaktır. Kazı  istenilen  eğime  göre  yapılacağından ,derinlik  değişken  olacaktır.  Ancak  teklif  hazırlanırken  asfalt  yola  göre  ortalama  kazı  derinliği  Ø50  büzler  için  120 cm kabul  edilecektir

Kazı  yapılacak  güzergahlarda  mevcut  yeraltı  servislerini  önceden  tespit edip herhangi  bir  zarara  neden  olmamak  için  araştırma  kazıları  yapılacaktır.

Kazıya  başlamadan  önce, Elektrik  kurumu, Telekomünikasyon Dairesi,Lefkoşa  Türk  Belediyesi Su  ve  Kanalizasyon  şubeleri  ile  temas  edilip, kazı  bölgelerinde  yeraltı  hatları  olup  olmadığı  tespit  edilidikten sonra gerekli  önlemler alınacak ve  bu  hatlara  zarar  verilmeyecektir.  Söz  konusu  hatlarda  meydana  gelebilecek  hasarlar, müteahhit  tarafından karşılanacaktır. Kazıdan  çıkacak olan  toprak,beton  asfalt  moloz ve  benzeri  malzeme  kazı  alanından uzaklaştırılacak , Dikmen yolundaki  çöplüğe  veya  L. T. B ‘nin göstereceği  yerlere  dökülecektir.

Asfalt  yollarda  yapılacak  kazılarda ,kazı hattı her iki yönde asfalt üzerine  çizilip asfalt  kesme  makinesi ile  kesilecek,  asfaltlara  zarar  vermeden kazı  yapılacaktır.

Büzler  ve  Büz  Döşenmesi:

Kazı  tamamlanıp  temizlendikten  sonra  büzlerin  döşeneceği  kanal  içerisine  10 cm kalınlığında  grobeton dökülüp düzeltilecektir.  Ø50 lik büzler  60 cm dış  çapında ,et  kalınlıkları 5 cm ve  B200 brüt  beton olarak imal  edilecektir.

İki  büzün  birleştiği  yerler  içten ve dıştan çimento  harcı  ile  ile  iyice  sıvanacaktır.  Büzler kanala yerleştirilirken , önce kanal zemine 20cm kalınlıkta 300dz.  Beton dökülecektir.  Büzlerin  üzeri  ve  etrafına  300  dozlu  beton  dökülecek ve  beton  kalınlığı  10 cm den az olmayacaktır.

Kanivo  ve  Izgaralar:

Bordür  önlerine  yağmur  suyu  için  asfalt  seviyesinde  bordürlerin konduğu kısımlara  doğru  eğimleri olacak şekilde 30 cm x 15 cm  ebatında  kanivo  yapılacaktır.  Kanivolar B200 betonu  olup, çelik mala ile parlatılacaktır.  Kanivo  üzerinde  her 12 mt’ye  bir adet ve  köşelere  ızgaralı rögar  yapılacaktır.

Izgara  rogarları  40 cm x 35 cm x 50 cm  ebatlarında  olacaktır. Rogarlar Ø20cm PVC boru  ile %1-2  eğim verilerek  yağmur  suyu  büzlerine  bağlanacaktır.  Rögarlara detaya  göre  çerçeveli  açılabilir ve  pik  döküm  ızgaralar  imal  edilip, çerçeve  beton  içerisinde  kalacak  şekilde  monte  edilecektir.  Tüm demir imalat iyice zımparalandıktan sonra 2 el antipaslanacak,3 el sentetik bazlı boya ile boyanacaktır. 	Izgaralar Kontrol tarafından onaylandıktan  sonra  kullanılabilecektir.

Temizleme  Bacaları :

Izgara  olacak  yerlerde  (12 mt de  bir  ve  köşelerde ) büz  döşenmiş  yağmur  suyu  kanalı  üzerine 15 cm beton  kalınlığı  olan  ve  içten içe Ø50 lik  büz için 60cmx60cm ebatında  temizleme bacaları imal edilecektir.  Temizleme bacalarının içi birikintiye  meydan vermeyecek şekilde çimentolu harç ile sıvanacaktır.

Temizleme  bacaları  üzerine 70cmx70cm ölçülerinde açılabilir çerçeveli hafif tip pik döküm (85 kg ) kapaklar monte edilecektir.  Kapaklar üzeine Kontrol tarafından verilecek detaya göre L.T.B YAĞMUR SUYU ve imal yılı yazılacaktır.  Kapaklar Kontrol tarafından onaylandıktan sonra kullanılabilecektir.  Kapaklar bordürlere  paralel olarak yerleştirilecektir

43. SERVİS RAMPASI YAĞMUR SUYU DRENAJI :

Servis rampasının en düşük kotuna rampa yüzeyine düşecek yağmur suyunu toplamak amacı ile rampa genişliğinde ve 30 cm. derinlikte ve 30 cm. enlilikte betonarme yağmur suyu kanalı yapılacaktır. Kanal üzerine demir profil çerçeve içerisine 2 cm. aralıklarla 2cm.x2m kesitinde demir kullanılarak imal edilecek ızgara monte edilecektir. Kanal içinde toplanacak su, 5’’ lik 2 adet plastik boru ile servis kapısı önünde kazılacak 6 m. derinlikte 1.5 m. çapında  ve içi buri taşı ile örülmüş emici kuyuya bağlanacaktır.

44. ELEKTRİK, MEKANİK VE SIHHİ TESİSAT İŞLERİ:

Bu işlerle ilgili olarak inşaatın karkas aşamasında yapılması gerekli tüm uygulamlar ve ileri aşamaya yönelik tüm önlemler, verilecek elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat projelri ile şartnameleri doğrultusunda yapılacaktır. Bu işlerle ilgili uygulamalarda projelri hazırlayan makine mühendisi ve elektrik mühendisinden bilgi alınacak ve kontrol ekibinin birer elemanı olarak onların direktiflerine uyulacaktır.

Mekanik Tesisat :

Mekanik tesisat projelerine ve mekanik özel teknik şartnamelerine uygun olacak, tesisat işlerinde mekanik Kontrolün uygun göreceği en iyi kalitede malzeme ve işçilik olacaktır.

Temiz ve Pis Su Tesisatı :

Pis   su  tesisatı  bağlantıları   mekanik  tesisat   projesinde   gösterildiği    şekilde   ve  mekanik   Kontrollük   onayında    döşenecek  ve  çalışır   duruma   getirilecektir.  Sistem  kanalizasyon  hattına   bağlanacaktır.  Hiç  bir  şekilde   akıtma   ve  sızdırma   olmayacak   ve  her  türlü   malzeme  TSE   belgeli   olacaktır.   Her  türlü   tesisatın    korunması   ve  çalışır  durumda teslimi   müteahhitin  sorumluluğundadır.  Tüm pvc pissu boruları min. 3. 2mm et kalınlığında olacaktır.

Rogarlar :

Mimari, Elektrik, Mekanik, telefon, pis su ve su tesisat   projelerinde    gösterildiği    şekilde    usulünde rögarlar yapılacaktır.     Rögarların ebatları mekanik projede belirtildiği şekilde olacaktır.  Pissu ve yağmur suyu, elektrik ve telefon rogarları, donatılı betondan imal edilecektir.  Rogar   içleri   ve  dışları   sızdırmazlık   katkılı     çimento   sıvalı   ve  iki  bileşenli   çimento    esaslı   iki  kat   izolasyonlu  olacaktır.  İçleri  uygun  şekilde   eğimli  ve  kenarları   pahtlı   kapakları  bir  tamam    ve  koku   sızdırmaz   olacaktır.  Boru  giriş  çıkışları   sızdırmaz   ve  çaplar   projede   verildiği   şekilde   ve  uygun   eğimde  olacaktır.  Tüm rögar kapakları pik döküm kapak olacaktır.  Plastik kapak kesinlikle kullanılmayacaktır.  Rögar içleri temizlenecek kapakları gres yağı ile usulünde yağlanacaktır.

Elektrik Tesisatı :

Elektrik projesine uygun olacak, tesisat işlerine kontrolün tasvip edeceği en iyi kalite malzeme ve işçilikle olacaktır.  Binanın dahili hatlarının (KIB-TEK) elektrik yetkililerinden onayı tamamen Müteahhit’e  ait olacaktır.  Tüm elektrik tesisatı elektrik özel teknik şartnamesine ve KIB-TEC  kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

Telefon Hattı :

Kontrollük onayında borularla usulünde telefon ve bilgisayar hatları döşenecektir.  Telefon ve bilgisayar hatlarının detayı elektrik proje ve şartnamelerinde belirtilmiştir.

45. BAYRAK DİREKLERİ :

Projede gösterilen yere verilen detayda 3 adet 5 m. yüksekliğinde galvanize borudan imal edilecek bayrak direği imal edilip monte edilecektir. Her bayrak direği 3 farklı kalınlıkta boru kullanılarak imal edilecektir. Kullanılacak boruların kalınlığı 4’’, 3’’ ve 2’’ olacaktır. Bayrak direkleri sökülüp takılır olacak ve beyaz renkte usulünde boyanacaktır.

46. ALÜMİNYUM KAMUFLAJ PANCURLARI :

Mimari projede (cephelerde) gösterililiği gibi çatı örtüsünü kamufle etmek amacı ile alüminyum profillerden verilen detaya göre  imal edilecek kamuflaj panjurları  yerlerine monte edilecektir.

47. BODRUM HAVALANDIRMA PENCERELERİ :

Bodrum irtibat kapağının bulunduğu büyük kuranglez boşluğunda detayında görüldüğü gibi dıştan sabit alüminyum içten ise yeterli sıklıkta ve kalınlıkta tel örgü içeren 4 adet 50x50 pencere bırakılacaktır. Mekanik projenin gerektirdiği  yerlere bodrum perde duvarı dökülürken bırakılacak 50x50 pencere boşluğuna aynı detayda sabit panjur + tel örgü takılacaktır.

48. KOLTUK TEMİNİ VE MONTAJI :

Balkon kısmı dahil olmak üzere tüm Ana tiyatro Salonu ‘na ve küçük sahne salonuna  projede ifade edilen düzen, sayıda 701 adet ve  aralıklarla seyirci koltuğu temin edilerek yerlerine monte edilecektir. Koltuklar projedeki aralıklarla uygun ölçülerde olacaktır. Müteahhit teklifi ile birlikte marka ve özellikleri ile birlikte numune sunacaktır. Renk v.s özellikler konusunda kontrol onay verecek kontrolün kabul etmediği malzeme uygulamaya konmayacaktır. Seyirci koltuklarının montajı esnasında koltukların monte edileceği zeminde yeterli sağlamlıkta ankraj sağlanabilmesi için gerekli ek tedbirler montajdan önce alınacak ve bu konuda kontrolün onayına başvurulacaktır. Monte edilen koltukların ankrajını sağlamlığı kesinlikle sağlanacaktır.

49. DOLAP, BANKO VE VESTİYER :

Projedeki yerlerine ve ölçülerine uygun olarak verilecek detaylarda ;

- tüm ofis tipi odalara pencere altlarına lamine ahşaptan kapaklı dolap yapılacaktır.

- Fuayedeki yerine ve boyutlarına uygun olarak tesgah kısımları doğal granit diğer kısımları lamine ahşap olacak şekilde vestiyer +gişe ve büfe bankosu ve tezgahı yapılacaktır.

50. PİRİNÇ YAZI VE LOGO :

Projede gösterilen yerlere, harf karakteri kontrol tarafından onaylanacak iki adet pirinç metalden yazı ve logo imal edilerek yerlerine monte edilecektir. Yazıları oluşturacak yazı punto yüksekliği 10 cm. olacak logo (Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Logosu) boyutları ise 30 x 30 cm.  kaba ölçülerde olacaktır.

Seyirci giriş avlusu duvarlarından birisinde yer alacak birinci yazı ‘ Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ ibaresi ve logodan oluşacaktır. Sanatçı girişi yan duvarında yer alacak ikinci yazı ise ‘Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’, Sanatçı Girişi’ ibaresi ve logodan oluşacaktır.

Tiyatro ana seyirci girişleri üzerinde yer alan eğrisel kompozit panel yüzey üzerinde yer alacak yazı ve logo ile ilgili olarak inşaat aşamasında verilecek karara göre oluşturulacak detayda ve malzeme ile müteahhitten ayrıca teklif alınacaktır. Uygulanacak yazılarla ilgili grafik çalışma kontrolün görüşleri doğrultusunda müteahhit tarafından bir reklam bürosuna yaptırılacak, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun logosunun kontrol tarafından verilecektir. Yazı kompozisyonu ve harf karakterleri ve yazıların monte edilecekleri yüzeylerdeki konumları, pirinç malzemenin özellikleri ve montaj detayı kontrolün onayına tabi olacaktır.

51. ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE TESLİM :

İnşaat tamamlandıktan sonra bina içi ve  çevresi her türlü inşaat artıklarından leke ve boya artıklarından temizlenmiş olarak teslim edilecektir.  İnşaat tesliminden önce zarar gören tüm yerler kusurlar Kontrolü tatmin edecek şekilde düzeltilecek, boyanıp temizlenecektir.  Özellikle pencere ve denizlikler sıva artıklarından tamamen temizlenecektir.  Park alanı, bahçe ve yollar, artan inşaat malzemelerinden ve kırıntılardan temizlenecek, yollara ve park alanına verilen hasarlar usulünde  kontrolün uygun göreceği şekilde giderilecektir.  Bina ve çevre temizliği yapılmadan geçici kabul aşamasına geçilmeyecektir.

Not 1 : Proje uygulamasının her aşamasında uygulamaya geçilmeden önce; mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri şartnameleri ile birlikte ÇAKIŞTIRILACAKTIR! . Başka bir deyişle birbirinin tamamlayıcısı olan tüm farklı alanlardaki projeler ( mimari, statik, mekanik, elektrik projeler) her uygulama aşamasından önce hep birlikte aynı anda incelencek ve herhangi bir eksikliğe ve hataya mahal verilmeden uygulamaya geçilecektir. Anlaşılmayan konularda mutlaka kontrola danışılacak ve onay alınmadan uygulama yapılmayacaktır.

Not 2 : Mutfak kullanım şekli belirlenmemiş olduğundan, mutfak, projede boş bir mekan olarak ifade edilmiştir. Müteahhit bu konudaki teklifini proje ve şartnamede istenilenler doğrultusunda verecektir. Uygulama başlatıldıktan sonra belirlenebilecek olan mutfak kullanımına göre müteahhitten ek işlerle ilgili ayrıca teklif alınacak ve mutfak buna göre finişlenecektir.

Not 3 : Özellikle ofis ve makyaj odalarının bölmelerinde değişiklikler olması muhtemel olduğundan bölme duvarlara geçilmeden önce kontrol müteahhide kesinleştirilmiş bölme duvarları verecek ve müteahhit, bölmeleri bu bilgi ve onayı aldıktan sonra yapacaktır. İhale aşamasında teklif projeye göre sunulacak, değişiklik olması halinde artı veya eksi hesaplamasına gidilecektir.

Not 4 : Müteahhit teklifi ile birlikte kullanacağı malzemelerle ilgili katolok, broşür, numune vs belgeyi teklifi ile birlikte sunacaktır.

Temmuz 2022 Lefkoşa