Lefkoşa Türk Belediyesi

“Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel TasarımProjesi” kapsamında

“Lefkoşa Yeni Otobüs Terminali- Karma KullanımlıMerkez ve Katlı Otopark

Tasarla-Yap-İşlet-Devret İhalesi”

Mimari Tasarım Teknik Şartnamesi

Temmuz2022

Önsöz

Değerli yatırımcılar, mimarlar, şehir plancıları, peyzaj mimarları, kentsel tasarımcılar, proje yöneticileri...

Binlerce yıllık kültür ve tarih birikimine sahip Lefkoşa kentimiz için yeni bir sürecin heyecanını sizlerle paylaşıyoruz.

Lefkoşa’nın kendine özgü kültür dokusunun merkezinde, kent yaşamının odak noktasında yer alan, kentin en işlek yol ağlarının olduğu bölge için, imar planı hedefleri doğrultusunda, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile birlikte ürettiğimiz “Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel TasarımProjesi”  kapsamında, “Lefkoşa Yeni Otobüs Terminali + Karma Kullanımlı Merkez ile Katlı Otopark”yapılması için Tasarla-Yap-İşlet-Devret” yöntemi ile ihaleyeçıkıyoruz.

Şüphesiz tüm çalışmalarda hedefimiz kentimizi daha iyiye ulaştırmak. Bu noktada Lefkoşa Merkezi İş Alanı içinde yer alanTerminal Bölgesi için, tamamen kamu yararı ve kamusallık gözeterek ürettiğimiz kentsel yenileme projesibağlamında açtığımız Lefkoşa Otobüs Terminali ve Karma Kullanımlı Merkez ihalesinin de bu hedefimiz ile bütünleşeceğini düşünüyorum. Lefkoşa Otobüs Terminali ve Karma Kullanımlı Merkeztasarımı için yaratıcı ve işlevsel sonuçlara ulaşma anlamında en iyi yol olacağına inandığımız“Tasarla-Yap-İşlet-Devret” yönteminin, bütüncül bir bakış açısı ile ele alınacağına ve verimli sonuçlar elde edileceğine eminim.Bu anlamda, kent dokusuna ve kimliğine uygun projelerin üretileceğine inanıyor, katılacak olan ekiplerimize ve sürece katkı sunan herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

Gelin siz de projenizle başvurunuzu yapın, Lefkoşa’nıngeleceğine bir katkı da siz koyun; Lefkoşa kent hafızasında iz bırakacak eserinizi bizlerle paylaşın.

Lefkoşa Türk Belediyesi

Mehmet Harmancı

Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

- Mimari TasarımınYeri, Konusu ve Amacı

- Mimari TasarımdanBeklentiler

- Mimari Tasarım Alanına İlişkin Bilgiler

- Mimari Tasarım Ekibi ile ilgili Koşullar

- Mimari Tasarım Değerlendirme Kurulu Üyeleri ve Raportörler

- Katılımcılara Mimari Tasarım ile İlgili Verilecek Bilgi ve Belgeler

- Mimari Tasarım İhtiyaç Programı

- Katılımcılardan Mimari Tasarım ile İlgili İstenenler

- Mimari Tasarıma Eklenecek ve Teslim Edilecek Zarflar

- Rumuz ve Ambalaj Esasları

- Mimari Tasarımın Jüri Tarafından Değerlendirme Dışı Bırakılması

- Projelerin Geri Verilme Şekli

- Anlaşmazlıkların Çözümü

- Mimari Tasarıma Bağlı Olarak Uygulama Projelerinin HazırlanmasıHak ve Sorumluluklar

- Mimari Tasarım Değerlendirme Tablosu ve Puantaj

- Mimari Tasarımın Yeri, Konusu ve Amacı

Lefkoşa Yeni Otobüs Terminali - Karma Kullanımlı Merkez ve Katlı Otopark Projeleri Tasarla-Yap-İşlet-Devret yöntemi ile ihale edilmekte olup, katılımcılar tarafından bu amaçla  teklif sunulması beklenmektedir.

Bu mimari tasarım projesi Lefkoşa Merkezi İş Alanı içinde yer alan ve aşağıdaki görsellerde  işaretlenen alanlar içerisinde, Terminal Binasının ve Alanının yeniden karma kullanımlı olarak tasarlanmasını, katlı otopark yapılmasını ve bununla birlikte alanın bütünsel olarak ele alınarak, bölge içinde bir kamusal kent merkezi yaratılmasını ve bu yolla bölgenin sürdürülebilir ve yaşanabilir bir alana dönüşüm potansiyelinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu değerlendirme ile Mimarlık, Kentsel Tasarım, Şehircilik, Peyzaj Mimarlığı ile tüm Mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün ve nitelikli öneriler geliştiren, uygulanabilir projeler elde edilerek yaşatılması planlanmaktadır.

Şekil: Lefkoşa merkezi iş alanı içinde, yer alan terminal bölgesi

- Mimari Tasarımdan Beklentiler

Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi “Lefkoşa Yeni Otobüs Terminali- Karma Kullanımlı Merkez ve Katlı OtoparkTasarla-Yap-İşlet-Devret İhalesi” ile bu şartnamenin eklerinde de belirtilen Lefkoşa Türk Belediyesi Terminal Bölgesi Gelişim, Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yer alan Lefkoşa Yeni Otobüs Terminali + Karma Kullanımlı Merkez

(B Alt Alanı) ve Katlı Otopark (D Alt Alanı) alanlarının mimari tasarımlarının  ekteki raporda yer alan kentsel tasarım projesine, bu şartnamede belirtilen mimari ihtiyaç programına, yine bu şartnamede yer alan mimari tasarım değerlendirme tablosu kriterleri ve puantajına, yürürlükte yer alan mevzuata uygun olarak hazırlanması ve ihale teklifinde bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olarak sunulması beklenmektedir.

Ayrıca söz konusu alanlar için hazırlanacak olan mimari tasarımda, alanın tüm mekânsal, sosyal, kültürel, ekonomik katmanları ve çevresel ilişkileri ile ele alınması beklenmektedir.Yapılacak olan tasarımlar Kentsel Tasarım Projesi Raporu çerçevesinde belirtilen unsurlar açısından da  değerlendirilecektir.

- Mimari Tasarım Alanlarına İlişkin Bilgiler

Mimari tasarım alanlarına (B ve D alt alanlarına) ilişkin tüm bilgiler Ek dökümanlar içinde yer alan“Lefkoşa Türk Belediyesi Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi Raporu”içinde sunulmaktadır.Bununla beraber aşağıda, mimari tasarım alanlarına ilişkin yapılaşma bilgileri sunulmaktadır.

- Toplam Parsel Alanı: Tiyatro ve belediye binası alanı ile beraber 33,000m2

- Belediye Binası:  Taban alanı: 1,000m2 ; Toplam Alan: 4,500m2

- Tiyatro Binası: Taban Alanı: 2,400m2 ; Toplam Alan: 5,300m2

- İmarı yapılabilecek toplam taban alan (0.4/1): 11,880 – 3,400 (mevcut) – 680(sonraki gelişme alanı) = 7,800m2

- İmarı yapılabilecek toplam alan(2.8/1): 83,160 – 9,800 (mevcut) – 3350(sonraki gelişme alanı)-20,000 ( azaltma) = 50,000m2

- Not: Açık ve yarı açık sirkülasyon alanları, pasajlar, metrekareden sayılmayabilecektir ve tasarıma bağlı olarak şehir planlama dairesi taban alan kullanımında bu çerçevede esneklik gösterebilecektir. Bu çerçevede taban alan kullanımı yukarıda öngörülenden daha fazla olabilecektir. İmar yapılacak toplam alan yaklaşık 50,000m2 olarak idare tarafından öngörülmüştür, ancak yatırımcı idari şartnamede belirtilen minimum alanlara ve mevzuatın izin verdiği maksimum alanlara uymak kaydıyla 50,000m2’den daha fazla veya daha az kapalı alan önerisinde bulunabilir.

- Mimari Tasarım Ekibi ile ilgili Koşullar

Mimari Tasarım Ekibinde yer alacak olanların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır.

İdareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten bir mimarı kimlik zarfı bilgisinde “ekip başı” olarak belirtmesi gerekir.

Mimari Tasarım Ekibinde yer alacak kişiler için aranacak koşullar aşağıda belirtildiği gibidir;

4a.Ekipte mutlaka “ekip başı” görevini de üstlenecek bir Mimar bulunmalı ve söz konusu mimar Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar OdalarıBirliği (KTMMOB) Mimarlar Odası üyesi olmalı; Mimari Tasarım ekibinde yer alacak diğer disiplinler için de, her disiplin için en az bir kişinin KTMMOB çatısı altında yer alan ilgili meslek odası üyesi olması; Tasarım ekibinde yer alacak mimar ve mühendislerin meslek men cezalı durumunda bulunmaması;

4b.İhale Şartnamesi alındıktan sonra ve teslimden önceki süre içerisinde  “ekip başı” görevi yürütecek mimarın idare sekreterliğine kayıt yaptırması;

4c.Mimari Tasarım değerlendirme kurulu üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak;

4d.Mimari Tasarım değerlendirme kurulu üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak;

4e.İhale çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak;

4f. İhaleyi açan idarede, ihale ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak;

4g. İhaleyi açan idare adına hareket eden danışmanlar ve ihale ile ilgili çalışanları arasında olmamak.

Mimari Tasarım ekibinde bu şartlara uymayan kişilerin bulunması durumunda, Mimari Tasarım ihaleye katılmamış sayılır.

- Mimari Tasarım Değerlendirme Kurulu Üyeleri (Juri) ve Raportörler

Danışman Üyeler

- Erdoğan Bekiroğlu, Koordinatör.

- Ertan Öztek, Şehir Plancı

- Doç.Dr. Can Kara, Şehir Plancı

- Ali Güralp, İnşaat Mühendisi

- Fikri Özgüvenli, LTB Müdür

Asil Üyeler

- KTMMOB’nin ilgili odasından önerecekleri 2 isimden, idare tarafından seçilecek bir kişi.

- Türkiyeden bu konuda yarışma kazanmış ve/veya uygulama yapmış, tanınan, alanında kabul gören bir mimar

- Doç.Dr.Ercan Hoşkara, Yüksek Mimar, DAÜ Öğretim Üyesi

- Doç.Dr.Nevter Zafer Cömert, Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı, DAÜ Öğretim Üyesi

- Dervişe Ener, Mimar, LTB İmar Şübe Amiri

Yedek Üyeler

- KTMMOB’nin ilgili odasından önerecekleri 2 isimden, idare tarafından seçilecek bir kişi.

- Cemal Bensel, LTB Projeler Şubesi

Raportörler

- Yard.Doç.Dr.Pınar Uluçay, Mimar, DAÜ Öğretim Üyesi

- Doğa Üzümcüoğlu, Mimar

- Müjde Türker

- Halil Çoşkun

- Katılımcılara Mimari Tasarım ile İlgili Verilecek Bilgi ve Belgeler

- İdari Şartname, Genel Şartname, Finansal Değerlendirme Tablosu, Mimari Tasarım Değerlendirme Tablosu ve Mimari Tasarım Teknik Şartnamesi

- Lefkoşa Türk Belediyesi Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi Raporuve Ekleri

- Proje Alanı ve Çevresinin Sayısal Uydu Görüntüleri

- Alana İlişkin Zemin Verileri ve Zemin etüd raporu (geoteknik ön değerlendirme raporu, mühendislik jeolojisi ön değerlendirme raporu)

- Planlama Onayı Ön Onay Belgesi

- Tapu Vaziyet Planı

- Kanalizasyon ve su alt yapı planları

- Hali Hazır ve Dikkate Alınacak ve Korunacak Ağaçların Rölövesi (autocad dosyası)

- İhale Alanı ve Çevresinin Fotoğrafları

- Katılım toplantıları sunumu ve video klip

- Mimari Tasarım İhtiyaç Programı

Lefkoşa Türk Belediyesi Terminal Bölgesi  Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında yer alan B ve D Alt Alanları için tanımlanan Mimari tasarım ihtiyaç programı her bölge için ayrı ayrı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

B Alt Alanı:Lefkoşa Yeni Otobüs Terminali + Karma Kullanımlı Merkez

Yeni Otobüs Terminal Binası veya Bölümü (600-800 m2)

Terminal kompleksi çalışma şablonunda da belirtilen mevcut kullanım dikkate alınarak ve yeni ihtiyaçlar da  öngörülerek aşağıdaki mekanlar tasarımda yer alacaktır.

20 adet bilet satış noktası

10 adet kiosk ve 10 adet çalışma ofisi

Terminal çalışma ve yönetim ofisi 50 metre kare

ortak alanlar

Tuvaletler

Not: öngörülen mekanların yeni ihtiyaçlara cevap verecek kısımları tasarıma bağlı olarak bodrum katta, zemin katta ve ara veya birinci katta düzenlenebilir.

Otobüs Peronları:

Raporda yer alan Kentsel Tasarım kararlarına bağlı kalarak Büyük otobüsler için zemin katta en az 25 peron tasarlanacak.

Bodrum katta ise küçük otobüslerin de kullanabileceği en az50 araçlık park yeri düzenlencek. Bu park yerleri otobüslerin kullanmadığı saatlerde otomobil park yeri olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

Araç Park alanları:

Hem yeni gelişim önerilerinin hem de çevre ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacak otopark düzenlenmesi beklenmektedir. 1. ve 2. Bodrum katlarda yer alabilecek yaklaşık 500 - 700 araçlık otopark alanı düzenlenmesi beklenmektedir. Ayrıca gerek zemin katta gerekse1. Bodrum katta yer alacak otobüs ve/veya minibüs park alanlarının kullanılmadığı saatlerde özel araç park yeri olarak da kullanılmasına olanak sağlayacak düzenlemeler tercih edilecektir.

Karma Kullanımlı Merkez:

- Kamusal Açık Alanlar (Alanın %30’u)

  - Tanımlanmış çok fonksiyonlu sokaklar

  - Ağaçlarla gölgelendirilmiş sokaklar, yaya aksları

  - Diğer kamusal açık alanlar

  - Kent Meydanı

  - Spor Alanları

  - Pasif Yeşil Alanlar

- Çok Amaçlı Aktivite Alanları (bu ihtiyaçlar A alt bölgesinde yer alan mevcut tiyatro binası ile ilişkilendirilebilir)

  - Sanat Galerileri

  - Kültür Merkezi / Tiyatro

  - Kütüphane-kafe

- Eğlence Dinlence Yerleri

- Ticaret mekanları – dükkan, mağaza, süpermarket, cafe, bar, restaurant (yaklaşık 20,000 – 30,000 m2 )

- Ofisler (yaklaşık %10)

- Ticari konaklama alanı

- 4 yıldız ve üzeri hotel standartında kent hoteli

D Alt Alanı: Katlı Otopark ve Karma Kullanımlı Bina

Kentsel Tasarım Projesinde belirtilen alanda en az 300 araçlık katlı otopark tasarlanması beklenmektedir. Söz konusu binanın meydana bakan cephesinin zemin ve 1. Katları( bağlantılı 2 kat olacak şekilde) meydanı destekleyecek ticari fonksiyonlar (kafe, restoran, mağaza v.s) içermelidir. Yatırımcı ayrıca katlı otopark üzerinde yer alacak otel,rezidans, ofis, derslik ve/veya ilgili karma kullanım fonksiyonları önerebilecektir.

Programın yorumuna ilişkin notlar:

İhtiyaca ilişkin veri ve beklentilerin kesin bir program olarak doldurulmasından kaçınılmış, bunların iç ilişkilerinin de bir senaryo konsepti olarak ihaleye katılacak yatırımcı firmanın Mimari Tasarım ekibi tarafından tasarlanması istenmektedir. Mimari tasarım projesinde Program ve Alan tanımlarına dönüştürülmesi tasarımcıların yorumuna bırakılmıştır. Bu konuda şartname ve eklerindeki çevresel ve mimari düzey, uyum, kullanım, canlandırma ve verimliliğe ilişkin genel beklentiler ile şartname ekinde verilen çevre kullanımları ve kullanıcılarla ilgili alan araştırması verileri göz önünde bulundurulacaktır.

Önerilen kullanımların ve mekânların sunumunda ve erişiminde çekicilik ve özgünlük aranacak, kullanım birimleri ve mekânlar arasındaki ilişkilerde birbirini destekleme ve/veya rahatsız etmeme faktörlerine dikkat edilecektir. Tüm kompleksin ve kamusal açık alanların canlılığı ve farklı saatlerde hizmet verebilmesi önemli bir beklentidir. Bunun yanında özellikle gece saatlerinde mekânların güvenli olabilmesi hem canlılığa hem de bu mekânların düzenlenme özelliğine bağlıdır. Mekânların gece saatlerinde ıssız ve güvenli olmaması konusunda program tasarımının ve mimarinin yardımcı olması beklenmektedir. Engelliler ile ilgili gereklilikler gerek kamusal açık alanlardagerekse iç mekânlarda ve ulaşım sisteminde önemle dikkate alınmalıdır.

Verilen genel programın öneri mimari tasarımda esas alınan geliştirilmiş ve ayrıntılı İhtiyaç Programına dönüştürülmüş hali alt mekân birimleri ve alan bilgileri ile birlikte Mimari Rapor eki olarak yer alacaktır. Kompleksin a) Yönetim ve İşletme biçimi ile b) Kompleksin etaplı gerçekleşme rasyonelini dikkate alarak Uygulama Etapları hakkında tasarım konsepti ile uyumlu bulunan model esasları da bu bağlamda raporda ve şemalarda açıklanacaktır.

Önerilen ticari ve diğer kullanımların çevresel ve toplumsal/kültürel anlamları sorgulanmalı, çevreden kopuk, çevre ilişkilerini ve çevredeki ticari birim örüntüsünü dikkate almayan konvansiyonel ve dışa kapalı modellerden kaçınılmalıdır. Bütün bu özellikleri ile merkez kullanım ve canlılık açısından Lefkoşa bütünü için, içinde yer alan etkinliklerin birbirini desteklediği bir 'Aktiviteler Örgüsü' olmalı, mimari özellikleri ve çekiciliği ile de kentin yeni 'simgesel değeri' olabilme özelliği taşımalıdır. Lefkoşa'nın iklimsel özellikleri dikkate alınarak yeterli sayıda ve nitelikte gölgeleyici unsur (yapısal ve/veya bitkisel) tasarım ekibi tarafından önerilecektir. Bununla birlikte hava akışlarının kesilmemesi de önemli bir veri olarak gündemde tutulmalıdır.

- Katılımcılardan Mimari Tasarım ile İlgili İstenenler

Teslim Paftaları:

Kavramsal Yaklaşım Paftası:Alanın bütününe ait düşünce ve öngörüleri, ana yaklaşım senaryoları ve stratejileri ve üst ölçekli kararları içeren; kentle ve içinde bulunduğu yakın çevre için üretilmiş kentsel tasarım projesiyle ilişkilerin kurulduğu; işlevsel kabuller, yapılaşma, ulaşım, peyzaj ve diğer kentsel kararların ifade edildiği; tasarımı destekleyen grafik ve şemaların yer aldığı, süreci ve etaplamayı açıklayan, mimari raporun yer aldığı serbest ölçekli şema ve 3 boyutlu anlatımlar (sunum ve ölçek yarışmacıya bırakılmıştır).

Yerleşim Planı Paftası:İhale alanını alan bütünü içinde değerlendiren, planlama, mimari ve peyzaj açısından çevre ile ilişkilerin kurgulandığı, tüm tasarım kararlarının gösterildiği 1/1000 veya 1/500 ölçekli yerleşme/vaziyet planıdır. Aynı ölçekte iki adet kesit ve siluet verilecektir. Yerleşim planında; araç ve yaya trafiği, otobüs bekleme ve park alanları, duraklar, servis ilişkileri, kamusal açık alan düzenlemeleri (açık ve kapalı alanlar, sert ve yumuşak zeminler), bitkisel peyzaj kararları, arazi kotları, teraslamalar, giriş-çıkışlar, rampalar gösterilecektir. Tüm açık, yarı açık ve kapalı alan düzenlemeleri, çevre ile ilişkileri de içeren mekânsal kurgu ve tasarım yaklaşımlarının ifade edilmesi beklenmektedir. Farklı işlevlere ait inşaat alan metrekareleri bir tablo halinde bu paftada yer alacaktır. Yerleşim planı, Proje Alanı Ön Raporunda Sunulan Kentsel Tasarım Projesi ile entegre edilerek ve kentsel tasarım proje kararları ile uyum dikkate alınarak çizilecektir. (A+B+C+D alanları birlikte)

Mimari Proje – B Alanı ile ilgili Paftalar:

- 1/500 ölçekli yakın çevre ilişkilerini gösterir zemin kat planı (ve mimari konsepti ve önerilen kullanım senaryosunu ifade edecek yeterlikte ve sayıda diğer kat planları); zemin kat planı ile birlikte bitkisel peyzaj tasarımı ve yeterli sayıda kesit ile görünüşler. (tüm blokları birlikte gösterecektir)

- 1/200 ölçekli kat planları, kesitler ve görünüşler (bloklar ayrı ayrı çizilebilir).

- Yarışmacının seçeceği bir bloktan 1/50 ölçekte kısmi sistem detayı.

- Tasarımı anlatacak üç boyutlu görseller (ayrıca sayısal dosya olarak video klip de teslim edilebilir)

Mimari Proje – D Alanı ile ilgili Paftalar:

- 1/500 ölçekli yakın çevre (meydan ve promenat) ilişkilerini gösterir zemin kat planı, bitkisel peyzaj tasarımı ve yeterli sayıda kesit ile görünüşler.

- 1/200 ölçekli kat planları, kesitler ve görünüşler.

- Meydana bakan kuzey yönünden 1/50 ölçekte kısmi sistem detayı.

- Tasarımı anlatacak üç boyutlu görseller(ayrıca sayısal dosya olarak video klip de teslim edilebilir).

Raporlar:

Her biri 3 A4 sayfayı geçmeyecektir.

Mimari Rapor:Bu raporda; verilen ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, tasarımda nasıl ele alındığı ve değerlendirildiği belirtilecektir.Ana yaklaşım senaryoları ve stratejilerini içerecek ve tasarımı etkileyen kararlar şemalarla desteklenerek açıklanacaktır. Mimari açıklama raporu ayrıca pafta üstünde de yer alabilir. Raporda,

- Mimari önerinin konsept esasları,

- Çevre düzeninin yakın çevreyi nasıl etkileyeceği ve bölge için beklenen kentsel gelişim, yenileme ve iyileştirmeye nasıl katkı sağlayacağı,

- Etaplama önerileri,

- Önerilen açık ve kapalı alan kullanımları ve alan değerleri (m2)

- Açık alanlar ve peyzaj ile ilgili malzeme ve çevre aydınlatması,

- İklimsel performans ve yapı kabuğu ve malzeme tercihi bilgileri

- Taşıyıcı Strüktür – Mimari Planlama İlişkileri hakkındaki ana kabuller

- Taşıyıcı strüktür, mekanik sistemler ve diğer teknik sistem kabulleri

- Trafik düzeni, otobüs durakları ve araç parkı kabulleri; terminal giriş-çıkışları

İnşaat Mühendisliği Raporu: Bu raporda planı ve/veya kat sayısı ile bina yükseklikleri farklı her bir yapı tipi için önerilen taşıyıcı sistemler (çerçeve, perdeli çerçeve, çekirdekli perdeli çerçeve, tünel kalıp), döşeme tipleri (kirişli plak döşeme, nervürlü, asmolen, kaset, kirişsiz) ile temel tipi ve derinlikleri (tekil, sürekli, kaset, kirişli veya kirişsiz radye ya da kazıklı temel) seçiminde göz önüne alınan mühendislik yaklaşımları ile mimari ve ekonomik etkenler gerekçeleriyle açıklanacaktır. Bitişik bloklar arasındaki dilatasyon derzlerinin yerleri gösterilecek ve hangi nedenlerle bu dilatasyonların bırakıldığı açıklanacaktır.Temel tipi ve temel derinlikleri seçiminde zemin güvenlik gerilmesi ile birlikte yer altı su seviyesi yüksekliği, zeminin sıvılaşma özelliğinin ve su yalıtımının önemli etkenler olduğu göz önünde bulundurulacaktır.

Elektrik Mühendisliği Raporu: Önerilen sistem, verimlilik yaklaşımları ve varsa yenilik getirecek yaklaşımlar açıklanacaktır.

Mekanik Mühendisliği Raporu:Önerilen sistem, verimlilik yaklaşımları ve varsa yenilik getirecek yaklaşımlar açıklanacaktır.

Peyzaj Raporu: Bu raporda mimari elemanlar dışında kalan yeşil alan miktarları, kullanılan bitki türleri ve bu türlerin ne şekilde seçildiği ve kullandıklarına ilişkin bilgiler yer alacaktır.

A3 formatında Spiralli Katalog:

Teslim edilen paftalarda ve raporlarda yer alan bilgilerin, grafik ve görsellerin; anlaşılan bir düzen içinde, A3’e sığacak şekilde ölçeklendirildiği ve sunulduğu, farklı fonksiyon alanlarına ve birimlere ait tefrişli planların bulunduğu basılı bir katalog ayrıca teslim edilecektir.

Sunum Biçimi:

Paftalar A0 boyutunda olmak üzere dikey ve/veya yatay kullanılacak (Paftaların dikey kullanımı tercih edilmelidir ancak pratiklik ve sunum tercihi nedeniyle paftalar yatay da kullanılabilecektir) ve fotoblok üzerine aplike edilecektir.Fotoblok dışındaki sert ve ağır zeminler sergilemede sorun çıkardığı için istenmemektedir.Sergileme kolaylığı bakımından tüm paftaların sağ alt köşesinde paftanın asılma şeması çizilecektir. Proje rumuzu 1x4 cm boyutlarında sıralı olmayan ve birbirinden farklı beş adet rakamdan oluşacak ve paftanın sağ üst köşesine işlenecektir. Projeler, sayısal dosya olarak da flash diskteteslim edilmelidir. Ayrıca A3 normunda spiralli olarak bir nüsha halinde de teslim edilmelidir.Flash Disk içerisinde kaydedilen tüm dosyalar gizlilik prensibine uygun olarak, proje ile aynı rumuz kullanılarak isimlendirilecektir.

Mimari Proje raporunda bilgisayarda üretilmiş diyagram, şema, fotoğraf / fotomontaj ve görseller kullanılmasıserbesttir.

Teslim edilecek paftalar ve raporlar, orijinal ebatlarında, 150 dpi çözünürlüğünde, PDF veya JPG formatında hazırlanarak Flash Disk ile de teslim edilecektir.

- Mimari Tasarıma Eklenecek ve Teslim Edilecek Zarflar

9a.Mimari Proje Kimlik Zarfı

İhale Teklif zarfı içerisinde, ayrı bir zarf ile, Mimari Tasarım ile aynı rumuzu taşıyacak zarfın üzerine “Lefkoşa Yeni Otobüs Terminali- Karma Kullanımlı Merkez ve Katlı OtoparkTasarla-Yap-İşlet-Devret İhalesi– Mimari Proje Kimliği” yazılı bir zarfın içine; ihale şartlarını aynen kabul ettiklerini, adlarını, soyadlarını, mezun oldukları okul ve diploma numaralarını, bulundukları meslek odası sicil numaralarını, adreslerini bildirir kendi imzalarını taşıyan belgelerkonulacaktır.

–Tasarımcılar kimlik zarfının içerisine ayrıca ilgili meslek odalarından (mimarlık, mühendislik, şehircilik, peyzaj mimarlığı) ihalenin ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş, tasarımcıya ilişkin oda belgesini ekleyeceklerdir.

-Ekip olarak katılım halinde yukarıda belirtilen belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir.

-Kimlik zarfları değerlendirme tamamlandıktan sonra juri tarafından açılacaktır. İhale sonrasında –ihaleyi alamayan firmaların tasarım ekiplerinden- kimliklerinin açıklanmasını istemeyen ekipler, kimlik zarfı içinde bu durumu belirten bir dilekçe eklemelidirler.

İhale zarfı içerisinde kimlik zarfı bulunmayan mimari tasarımlar jüri kararıyla ve tutanağa kaydedilerek mimari tasarım açısından değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9b. Mimari Proje Ekibi Yazışma zarfı

Mimari Tasarım ile aynı rumuzu taşıyan zarfın üzerine “Lefkoşa Yeni Otobüs Terminali- Karma Kullanımlı Merkez ve Katlı OtoparkTasarla-Yap-İşlet-Devret İhalesi- Mimari Proje Yazışma Bilgileri” yazılacaktır. Zarf içerisine kişi ve firma adı belirtmeksizin yalnızca tasarımcılara ait bir adres ve e-posta adresi konulacaktır.

- Rumuz ve Ambalaj Esasları

Paftalar, dosyalar ve belgeler, dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde raportörlüğe teslim edilecek; rumuz beş rakamlı 1x4 cm ebadında olacaktır. Her paftanın, raporların, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır.A0 boyutundaki paftalar kesinlikle fotoblok üzerine sabitlendirilerek teslim edilmelidirler.Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.

Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile ‘‘Lefkoşa Yeni Otobüs Terminali- Karma Kullanımlı Merkez ve Katlı OtoparkTasarla-Yap-İşlet-Devret İhalesiMimari tasarım değerlendirme raportörlüğü, LTB, Lefkoşa - KKTC” ibaresi yazılacaktır.Tasarım, raporlar, kimlik ve yazışma zarfları kıvrılmadan tek bir ambalaj içinde teslim edilecektir.

- Mimari Tasarımın Jüri Tarafından Değerlendirme Dışı Bırakılması

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan TASARIMLAR jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla değerlendirmeden çıkarılacaktır.

11a.Şartnamenin 8’inci ve 9’uncu maddelerindeistenenlerden herhangi birinin teslim edilmemiş olması,

11b.Herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler (proje müellifinin kimliğini belli edecek tarzda el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır).

- Projelerin Geri Verilme Şekli

İhaleyi kazanan proje ve teslim edilen paftalar, dosyalar, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin malı olacaktır. Bunların dışında kalan projeler ve teslim dökümanları, ihalenin bitiminden sonra 15 gün içerisinde proje müellifleri veya yasal vekilleri tarafından tutanakla teslim alınır.İdare bu süre içinde teslim alınmayan projelerden sorumlu değildir.

- Anlaşmazlıkların Çözümü

İhale sonuçlarının ilanından sonra, Kamu İhale Yasasına uygun süreler içerisinde sözleşme imzalanacak olup, ihalede sunulan Mimari Tasarımlar ile ilgili uygulama projeleri İdarenin talep ve isteklerine uygun şekilde, İdarenini onayıyla hazırlanacaktır. Yüklenicinin İdarenin isteklerini yerine getirmemesi ve/veya uygulama projesinin İdareyi tatmin edernitelikte olmaması ve/veya belirtilen kriterlere uygun bir uygulama projesi yapılmaması ve/veya yapılamaması halinde, İdare sözleşmeyi feshetme ve teminata el koyma hakkına sahip olacaktır.

LTB ile ihaleyi kazanan yatırımcı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, İdare ile anlaşma sağlanamaması halinde KKTC Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

- Mimari Tasarıma Bağlı Olarak Uygulama Projelerinin HazırlanmasıHak ve Sorumluluklar

14a.Yüklenici,idarenin görüş ve onayına bağlı olarak, ihale sonucu elde edilen tasarımın tüm uygulama projelerini eksiksiz olarak hazırlar.Yüklenici bu projeleri ihalede yer alan tasarım ekibine veya mevzuata uygun olarak devredilen müelliflik haklarına sahip olan kişilereyaptırır.

14b.Kıbrıs Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası’nın mevzuatına uygun olarak vize alınması ve inşaata başlanabilmesi için gerekli dosyalarının hazırlanması Yüklenicinin sorumluluğundadır.

14c.Yarışmayı kazanan ekipteki farklı meslek disiplinlerine ait taraflardan biri veya birkaçı kendi disiplinine ait uygulama projesini yapmaktan vazgeçtiği takdirde, sözkonusu disipline ait hizmetler aynı şartlar altında hizmet alınarak müellifin önerdiği ve İdare’nin de uygun gördüğü kişi/kişilere yaptırabilir.

14ç.Yarışmalara ekip olarak katılım halinde, tarafların her biri İdare’ye karşı müştereken sorumludur.

14d.Kazanan proje ekibinde yer alan meslek mensuplarından birinin ölümü, işi bırakması veya bu işi yapmaktan vazgeçmesi durumlarında proje ekibinin önerdiği, İdare’nin de uygun göreceği KTMMOB’nin ilgili odasına kayıtlı başka bir meslek mensubu ile çalışılabilir.

14e.Proje Müellifleri uygulama projelerini hazırlarken onaylayacak kurum olan Lefkoşa Türk Belediyesi ile iş birliği içinde olacaktır. İdare kentsel tasarım projesine uygun olarak, Müellife jurinin öngördüğü ve projenin ana fikrini bozmayacak şekilde tavsiyede bulunabilir.Jurinin yarışma sonunda ortaya koyduğu tavsiyeleri Müellif ve Yüklenici uygulamakla yükümlüdür.

14f.Proje müelliflerinin projeleri ile Yüklenicinin İhaleye katılmasına  izin vermis olması halinde, müelliflik haklarını İdareye devretmiş olacak ayrıca, projelerinin tanıtım ve reklam amaçlı kullanılmasına müsade etmiş sayılacak olup, Yüklenici bu hususlardaki izinleri ilgili müelliflerden alarak idareye sunacaktır.

14g.Yüklenici, proje uygulama safhalarında, proje ekibinden kontrollük hizmeti alacaktır.Proje müellifinin kontrollük hizmet bedelleri yüklenici tarafından ödenecektir.Ayrıcaİdare, mesleki ve fenni yapım kontrollüğünü, bununla beraber uygulamaların onaylanan tasarım ve/veya projeye uygunluğunun, aynı zamanda Lefkoşa Türk Belediyesi Terminal Bölgesi Yenileme ve İyileştirme Amaçlı Kentsel Tasarım Projesine uygunluğunun kontrollerini ilgili ekipleri ve danışmanlık anlaşması yaptığı kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirecektir.

14h. İhaleyi kazanan Yüklenici, uygulamaya girecek projede idarenin talep edeceği düzenlemeleri yapmakla yükümlüdürler.

- Mimari Tasarım Değerlendirme Tablosu ve Puantaj

Juri yapacağı değerlendirmelerde aşağıdaki tabloda belirtilen kriterleri ve puanları kullanacaktır.Yapılan değerlendirmede beklentilerin gerçekleştirilmesi yanında değişiklik önerileriyle gerçekleştirilme potansiyeli de dikkate alınacaktır.

|  | Değerlendirme Konusu | Puan |
| --- | --- | --- |
|  | Toplam Puan | 80 |
| 1 | Kentsel Tasarıma Uyum | 27 |
| 1.1 | B bölgesi ile A bölgesinin kültür yaya yolu bağlantısı | 2 |
| 1.2 | B bölgesi ile A bölgesi arasında yeşil alan bağlantısı ve sürekliliğinin sağlanması | 2 |
| 1.3 | B bölgesi çevresinde yer alan yollardan ve meydandan öngörülen yaya geçişlerinin gerçekleştirilmesi | 2 |
| 1.4 | Tasarım alanında yer alan ağaçların uygun şekilde korunmuş olması | 2 |
| 1.5 | Kemal Aşık caddesine bakan Kamusal Boşluğun oluşturulması | 2 |
| 1.6 | Terminal alanına giriş - çıkışların ve otobüs platformlarının (şehir içi ve şehirler arası) uygun şekilde çözümü | 6 |
| 1.7 | Taksi ve bisiklet duraklarının uygun şekilde çözümü | 2 |
| 1.8 | D Blokdaki katlı otoparkın zemin katta meydanla güçlü ilişki kurması | 2 |
| 1.9 | Otopark giriş ve çıkışlarının uygun çözümü | 2 |
| 1.10 | Raporda belirtilen kentsel tasarım hedeflerine uyum | 5 |
| 2 | Tasarımda Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum | 10 |
| 2.1 | Binalarda enerji verimliliği | 2 |
| 2.2 | Yeşil çatı kullanımı | 1 |
| 2.3 | Binalarda yenilenebilir enerji kullanımı | 2 |
| 2.4 | Sürdürülebilir ve yerel malzeme tercihi | 1 |
| 2.5 | Doğal havalandırma ve aydınlatma | 1 |
| 2.6 | Su Kullanımında verimlilik öngörüsü | 1 |
| 2.7 | İç mekan hava kalitesi ile ilgil düzenlemeler | 1 |
| 2.8 | Sertifikalandırma taahüdü | 1 |
| 3 | İhtiyaç Programına Uyum ve İşlevsel Başarı | 15 |
| 3.1 | Bilet ofislerinin ve terminal alanının uygun şekilde çözümü | 3 |
| 3.2 | Ticari alanların uygun şekilde çözülmesi, terminal alanı ve kamusal yarı açık ve açık alanlarla ilişki kurulması | 3 |
| 3.3 | Ticari konaklama alanlarının uygun çözümü | 2 |
| 3.4 | Ofis alanlarının uygun çözümü | 2 |
| 3.5 | Katlar arasında ve kamusal alanlar arasında başarılı ilişki kurulması | 2 |
| 3.6 | Minimumun üzerinde rezidans önerilmesi | 1 |
| 3.7 | Minimum üzerinde otel alanı önerilmesi | 1 |
| 3.8 | Minumumun üzerinde ofis alanı önerilmesi | 1 |
| 3.9 | Minumum ve maksimum metrekare sınırlarına uyum | önkoşul |
| 4 | Biçimsel Başarı | 20 |
| 4.1 | Bloklar arasında bütünselliğin ve uyumun sağlanması | 2 |
| 4.2 | Tasarımın kendi içinde ve yakın çevresi ile başarılı oransal ilişki kurması | 2 |
| 4.3 | Cephelerde ve 3.boyutta dolu boş dengesinin başarılı kurulması | 2 |
| 4.4 | Kapalı, yarı açık ve açık alan ilişkilerinin biçimsel oluşum ile uyumu | 2 |
| 4.5 | Kamusal alan, yarı kamusal alan ve özel alanların biçimsel oluşumla uyumu | 2 |
| 4.6 | Cephelerde gölgeleme elemanlarının başarılı kullanımı | 2 |
| 4.7 | Katlar arasındaki işlevsel ilişkinin biçimsel oluşuma başarılı yansıması | 1 |
| 4.8 | Yapısal blokların yeşil alanlarla başarılı entegrasyonu | 1 |
| 4.9 | İklimsel koşulların biçime yansıması | 1 |
| 4.1 | Yerel sosyal kültürel kimliğin biçimlenmeye yansıtılması | 1 |
| 4.11 | Yenilikci ve ilerici yaklaşımlar | 2 |
| 4.12 | Yaratıcılık | 2 |
| 5 | Mühendislik ve Peyzaj Önerilerinin Başarısı | 8 |
| 5.1 | Taşıyıcı sistem önerisi ve statik raporun başarısı | 2 |
| 5.2 | Elektrik sistem önerisi ve elektrik raporunun başarısı | 2 |
| 5.3 | Mekanik sistem önerisi ve mekanik raporun başarısı | 2 |
| 5.4 | Bitkisel Peyzaj önerisi ve peyzaj raporunun başarısı | 2 |